ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES. ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE, DES MINES DE NANCY, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE, ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 2009
SECONDE ÉPREUVE DE PHYSIQUE
Filière MP

(Durée de l'épreuve: 3 heures)

L'usage de la calculatrice est autorisé

Sujet mis à disposition des concours : ENSAE (Statistique), ENSTIM, INT, TPE-EIVP, Cycle international

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :
PHYSIQUE II — MP.
L'énoncé de cette épreuve comporte 7 pages.

- Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il est invité à le signaler sur sa copie et à poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il aura été amené à prendre.

- Il ne faudra pas hésiter à formuler les commentaires (incluant des considérations numériques) qui vous sembleront pertinents, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

OSCILLATIONS DE PUISSANCE À HAUTE FRÉQUENCE

L'énoncé de cette épreuve comporte deux parties complètement indépendantes. Les vecteurs sont représentés en caractères gras : v,E. Un système d'axes orthonormés direct Oxyz est associé à la base cartésienne ( ex,ey,ez ). Pour toute grandeur a, on note a=da/dt.
Historiquement, les tubes à vide et à faisceaux d'électrons (qui ont donné son nom à l'électronique) ont progressivement été remplacés par des composants à semi-conducteurs (diodes, transistors, etc.). Toutefois, les tubes à circulation d'électrons dans le vide (klystron, magnétron) restent d'un emploi courant dans le domaine des hautes fréquences et des fortes puissances. Ce problème décrit ces deux dispositifs toujours largement utilisés.

I. - Le magnétron, oscillateur hyperfréquences

Fig. 1 - Le magnétron (vue d'ensemble)

Un magnétron (système équipant tous les fours à micro-ondes) est constitué d'un tube à vide et de deux électrodes, cylindriques et coaxiales. Un champ électrique intense règne dans l'espace inter-électrodes, et les électrons, émis par la cathode centrale, se dirigeraient vers l'anode externe à grande vitesse si le champ magnétique était absent (fig. 1). On impose un champ magnétique stationnaire qui, courbant les trajectoires électroniques, les amène à rester contenues dans l'espace inter-électrodes.

Les électrons acquièrent alors des trajectoires rapidement tournantes et leur passage devant des cavités résonantes provoque l'apparition, dans celles-ci, de champs électromagnétiques rapidement variables. Dans les fours à micro-ondes à usage domestique, la fréquence d'émission est normalisée à f0=2,45GHz. Le rayonnement micro-onde est alors conduit vers la zone à chauffer par un guide d'ondes. Le magnétron a été inventé par le physicien américain Albert Hull en 1921 et perfectionné par le physicien japonais Kinjiro Okabe en 1928. Il a été mis en application dès la seconde guerre mondiale comme source d'ondes de haute fréquence pour les systèmes radar en Grande-Bretagne. Ce qui suit n'est pas une description complète du magnétron, mais seulement une mise en équations de certains mouvements possibles des électrons dans le magnétron. En cas de besoin on rappelle l'expression des opérateurs divergence et gradient dans le système de coordonnées associé à la base cylindrique er,eθ,ez représentée sur la figure 2

Pour tout champ de vecteur K∈R3,divK=1r∂∂rrK⋅er+1r∂∂θK⋅eθ+∂∂zK⋅ez
Pour tout champ scalaire f(r,θ,z),gradf=∂f∂rer+1r∂f∂θeθ+∂f∂zez
Dans tout ce problème on négligera le poids des électrons.

I.A. - Le magnétron sans champ magnétique

FIG. 2 - Le magnétron (vue de face)

Le schéma de la figure 2 représente la cavité, vide, comprise entre l'électrode interne (cathode), cylindrique de rayon a, portée au potentiel nul, et la cavité externe, cylindrique de rayon b>a, portée au potentiel constant V0>0. On considère un point M, de coordonnées cylindriques ( r,θ,z ) dans la base er,eθ,ez, représenté sur la figure 2 .
-1-En négligeant tout effet de bord, déterminer le potentiel électrostatique V(r) en M situé dans l'espace interélectrodes, supposé vide.

- 2 - Des électrons sont émis au niveau de la cathode par effet thermoélectronique à vitesse initiale négligeable. Quelle est leur trajectoire? Exprimer r=dr/dt pour un électron situé en M en fonction de r, de sa charge −e, de sa masse m et des quantités V0,a et b.
◻3 - Exprimer la durée τ du trajet de la cathode à l'anode. On posera f(u)=1u  dxln⁡x.

I.B. - Le magnétron vide, avec un champ magnétique.

On considère toujours que l'espace inter-électrodes est vide, soumis à la même répartition V(r) de potentiel électrostatique que celle décrite à la question 1 ; on lui superpose le champ magnétostatique B=B0ez, uniforme et stationnaire, orthogonal au plan de la figure 2.

- 4-Montrer que la trajectoire d'un électron, émis au niveau de la cathode sans vitesse initiale, est plane. On pourra décrire ce mouvement en coordonnées polaires ( r,θ ), en projection sur la base polaire er,eθ. Montrer que l'énergie mécanique de cet électron est conservée. En déduire une constante du mouvement sous la forme d'une relation entre r,r,θ,V0,a,b,e et m.

- 5 - En écrivant le théorème du moment cinétique pour le mouvement de l'électron, déduire l'existence d'une autre constante du mouvement faisant apparaître B0.
◻6 - On appelle champ de coupure la valeur minimale Bc du champ magnétique B0 que l'on doit imposer pour qu'aucun électron ne puisse atteindre l'anode. Exprimer Bc en fonction de a,b,V0,e et m. Donner l'expression approchée de Bc si b≫a; cette relation porte le nom d'équation de Hull. On note ω la valeur prise par la vitesse angulaire dθ/dt au moment où l'électron est le plus éloigné de la cathode, à la distance r0<b de l'axe du magnétron, et ωc la valeur particulière de ω si r0→b. Exprimer ωc en fonction de e,V0,m et b.

I.C. - Le magnétron, avec charge d'espace et champ magnétique.

On étudie un mode particulier de fonctionnement du magnétron (mode de Brillouin) dans lequel tous les électrons qui ne sont pas dans le voisinage immédiat de la cathode ont un mouvement circulaire d'axe Oz à la même vitesse angulaire ωB. Les potentiels des électrodes de rayon a et b sont inchangés, le champ magnétique est toujours constant et selon ez.
◻7 - Montrer que le mode de Brillouin n'est pas compatible avec le potentiel électrostatique issu de l'hypothèse d'un espace interélectrode vide. Expliquer pourquoi la prise en compte d'une charge dans l'espace interélectrode peut éventuellement permettre d'obtenir un mode de Brillouin.
◻8 - Déterminer l'expression du potentiel V(r) entre les électrodes qui permet d'obtenir le mode de Brillouin idéal, c'est-à-dire celui pour lequel tous les électrons sont en mouvement circulaire à vitesse angulaire ωB constante. On exprimera V(r) en fonction de V0,r,a et b et on constatera que ce mode ne peut être obtenu que pour une valeur particulière BB du champ magnétostatique que l'on déterminera en fonction de ωB,e,m,V0,a et b.
◻9 - On considère toujours que les électrons sont émis à vitesse nulle à la cathode. Montrer que pour un mode de Brillouin idéal, seuls les électrons situés loin de la cathode ( r≫a ) possèdent approximativement l'énergie mécanique qu'ils avaient au moment de leur émission. Exprimer pour ces électrons périphériques BB et ωB en fonction de e,m,b et V0.
◻10 — On donne b=5 mm,m=9,1×10−31 kg et e=1,6×10−19C. Comment choisir V0 pour obtenir des oscillations périphériques de fréquence ωB/(2π)=2,45GHz ? Quelle doit être la valeur de BB ?

FIN DE LA PARTIE I

II. - Le klystron, amplificateur hyperfréquence

Cette partie décrit le principe de fonctionnement du klystron à deux cavités, dispositif amplificateur de tension hyperfréquences inventé en 1937 par William Hansen, Russell et Sigurd Varian. Le fonctionnement du klystron à deux cavités est fondé sur la modulation de vitesse d'un faisceau d'électrons. Ses inventeurs décrivaient le principe du klystron au moyen de l'analogie suivante : «imaginez un flot continu de véhicules circulant de San Francisco à Palo Alto ; si les voitures quittent San Francisco à intervalles réguliers et avec la même vitesse, alors, jusqu'à leur arrivée à Palo Alto, elles seront régulièrement espacées et on observera un flux uniforme de véhicules. Mais supposez que, d'une manière quelconque, la vitesse de certaines voitures puisse être légèrement augmentée à leur départ de San Francisco, tandis que d'autres seraient légèrement ralenties. Alors, au fur et à mesure de leur trajet, les voitures rapides rattraperaient les plus lentes et elles formeraient des paquets. Ainsi, si la vitesse des voitures est assez différenciée et la durée du trajet suffisante, le flux uniforme serait transformé. Dans le cas idéal, l'arrivée à Palo Alto se produirait en groupes clairement définis ». De la même façon, dans un tube à électrons, le contrôle du flux d'électrons peut suivre le même principe de «formation de paquets » par modulation de la vitesse plutôt que par un contrôle direct du flux par une électrode de sortie.
Le klystron est un tube à électrons (particules de masse m et de charge −e supposées non relativistes dans tout le problème) utilisé en modulation de vitesse, décrit sur la figure 3 . Les électrons sont émis dans le vide qui règne dans la cavité par effet thermoélectronique dans un canon à électrons formé

Fig. 3 - Principe du klystron à deux cavités

d'une cathode chauffée ( K ), portée au potentiel VK=0, d'une grille de focalisation ( F ) et d'une grille d'accélération ( A ) portée au potentiel constant VA>0. La sortie des électrons de la cathode chauffée se fait à l'abscisse zK<0, à vitesse initiale négligeable.
Après la traversée de la grille d'accélération, positionnée à l'abscisse zA=0, les électrons forment un faisceau homocinétique, de vitesse u0=u0ez, colinéaire à l'axe du klystron. Ils atteignent deux grilles dites de modulation, ( M1 ) et ( M2 ) séparées par la distance d et respectivement portées aux potentiels VA et VM=VA+Vosin⁡(ωt). La fréquence f=ω/(2π) est imposée par un oscillateur non décrit ici. On désigne par ℓ+d la distance OM et l'on suppose que d≪ℓ (voir figure 3).
À la sortie de la zone de modulation, les électrons de vitesse u=uez traversent un espace de glissement de longueur L avant d'atteindre les grilles de détection, ( D1 ) et ( D2 ) séparées par la distance d et respectivement portées aux potentiels VM et VD; on suppose que d≪L (voir figure 3). Enfin, une anode An collecte les électrons qui ont traversé le système sans être interceptés.
Dans tout le problème, on notera I(z,t) le courant électrique qui circule, à l'instant t et à la cote z, dans une section droite du tube orientée dans le sens des z décroissants de sorte que I(z,t) soit positif. On néglige tout champ magnétique et l'on suppose que le potentiel électrique qui règne dans le tube n'est fonction que de z et du temps t:V=V(z,t); pour cette raison, à partir de la question 13, le champ électrique dans le tube sera noté E=E(z,t)ez.

II.A. - Étude du faisceau d'électrons dans le tube

Dans la région 0<z<ℓ, on notera I0=I(z) le courant électrique qui traverse le tube; le faisceau électronique est supposé cylindrique, de rayon a, de section s=πa2. On pourra utiliser les coordonnées cylindriques ( r,θ,z ) exprimées dans la base cylindrique locale er,eθ,ez représentée sur la figure 4.
◻11 - Représenter sur un schéma le sens du courant I0. Exprimer I0 en fonction de a,uo et de la charge volumique électronique ρ, supposée uniformément répartie dans le cylindre. Montrer que le champ électrique Ec créé par cette distribution cylindrique de charges ne dépend que de la distance radiale r à l'axe du cylindre. En déduire l'expression de Ec(r) en fonction de r, de la permittivité du vide ε0 ainsi

FIG. 4 - Coordonnées cylindriques

que de I0,u0, et a.
◻12 - On considère qu'un électron situé à la périphérie du faisceau évolue dans le champ uniforme Ec(a). Calculer la déviation radiale Δr qu'il subit en fonction de e,m,Ec(a) et de τ=ℓ/uo la durée du trajet d'un électron périphérique entre (A) et M1. En déduire que l'on ne peut considérer que le faisceau d'électrons reste approximativement cylindrique qu'à une certaine condition, que l'on écrira sous la forme I0≪I1. On exprimera I1 en fonction de m,e,a,u0,ε0 et ℓ. On dira alors que l'on néglige la défocalisation du faisceau. On fera cette approximation dans toute la suite du problème.
◻13 - Exprimer, en fonction de I0,u0,s et ε0, l'équation différentielle qui régit les variations de E(z,t) en fonction de z dans la région 0<z<ℓ. En déduire le potentiel V(z,t) en fonction VA,Io,u0, s,ε0,z et ℓ. À quelle condition (exprimée sous la forme I0≪I2 ) peut-on considérer que V(z,t) est uniforme dans cette région ? On exprimera I2 en fonction de VA,s,u0 et ℓ. Expliquer pourquoi cette approximation consiste à négliger la charge d'espace dans le tube. On fera cette approximation dans toute la suite du problème.
◻14 - Déterminer l'expression de V(z) pour zK<z<ℓ+d+L et tracer la courbe correspondante.
◻15 - Déterminer la vitesse u des électrons qui traversent la grille de modulation ( M2 ) à l'instant t, on l'exprimera en fonction de u0,ω,t et de β=V0/2VA. Donner une expression approchée de u lorsque β≪1; on se placera dans ce cas dans toute la suite du problème.

- 16 - Expliquer pourquoi le générateur qui alimente les grilles de modulation ne fournit, en moyenne aucune énergie. Quelles causes consommatrices de puissance, non prises en compte dans ce qui précède, pouvez-vous imaginer au niveau du dispositif de modulation ?

II.B. - Étude de la modulation de vitesse du faisceau d'électrons

◻17 - On considère ici des électrons qui sont passés par la grille de modulation ( M2 ) à l'instant t1; on pose σ1=ωt1. Ces électrons atteignent la grille de détection ( D1 ) à l'instant t2; on posera σ2=ωt2,σ0=ωL/u0 et k=βσ0. Quelles sont les dimensions physiques de σ1,σ2,σ0 et k ? En se limitant au premier ordre en β, exprimer σ2 en fonction de σ1,σ0 et k.
◻18 - Sur un intervalle symétrique centré en 0 , tracer l'allure des courbes donnant σ2−σ0 en fonction de σ1 pour k=0,k=0,5 et k=1. Expliquer pourquoi k porte le nom de paramètre de groupement.

- 19 - Dans cette question seulement, on considère que k=1. L'étude précédente montre que l'on peut regrouper les électrons. Pour fixer les idées, considérons l'intervalle de temps dt1 centré sur 0 de telle manière que −dt1/2<t<dt1/2, tel que tous les électrons qui ont été émis de ( M2 ) pendant une durée dt1 arrivent sur ( D1 ) pratiquement au même instant t2, à 1% près. Déterminer dt1 en fonction de L,ω et u0. À quelle fraction ε de la période du signal de modulation VM(t) cette durée correspond-elle?
Application numérique : on donne m=9,1×10−31 kg,e=1,6×10−19C,VA=75kV,L=10 cm ainsi que ω=5,98×109rad.s−1. Déterminer dt1 et ε.
◻20 - On considère que la durée du trajet d'un électron entre M1 et M2 est nulle. L'intensité du courant électrique qui atteint la grille de modulation ( M2 ) à l'instant t1 est donc I0. On note Iσ1 l'intensité du courant électrique qui atteint la grille de détection ( D1 ) à l'instant t2. Relier Iσ1,I0 et dσ2/dσ1. En déduire que

Iσ1=I01−kcos⁡σ1

◻21 - On note φ=ωt2−L/uo la phase de l'onde de courant qui se propage le long de l'axe du klystron, à l'instant où cette onde atteint la grille de détection ( D1 ). Exprimer φ en fonction de k et σ1. Montrer que, si k≤1, le courant Iσ1 peut être considéré comme une fonction de φ. Quelle est la période Tφ de cette fonction ? Est-ce une fonction paire ou impaire de φ ?

22- On cherche la décomposition de Fourier de I(φ) sous la forme :

I(φ)=⟨I⟩+n=1∞ ancos⁡2πnφTφ+n=1∞ bnsin⁡2πnφTφ

Déterminer ⟨I⟩, puis bn pour tout n≥1. On donne l'expression intégrale de la fonction de Bessel de première espèce d'ordre p :

Jp(α)=1π0π cos⁡(αsin⁡ψ−pψ)dψ

Exprimer simplement an en fonction de I0 et de Jn(nk). On conservera cette expression dans la suite même si k>1.

II.C. - Dimensions et accord du klystron

L'onde de courant parvenant au détecteur sera détectée sous la forme du courant alternatif iD(t); celui-ci s'écrit, en se limitant au premier terme de la série de Fourier, proportionnellement à la fonction de Bessel J1(α) :

iD(t)=2ηI0J1βωLu0cos⁡ωt−ωLu0

où η est le rendement de détection, et I0 le courant strictement positif produit par le canon à électrons. Le tracé de J1(α) est reporté sur la figure 5 . On notera que J1(α)=0 pour α01=3,83 et α02=7,02; le premier maximum de J1(α) est atteint pour αm=1,84 et vaut J1αm=0,58.

Fig. 5 - Fonction de Bessel J1(α)

23 - À quelle distance Lm de la grille de modulation M1, la grille de détection D1 doit-elle être placée pour obtenir un courant détecté d'amplitude maximale ? On exprimera Lm en fonction de la fréquence f du signal de modulation, de VA,β,m,e et αm.

24 - On donne m=9,1×10−31 kg,e=1,6×10−19C,VA=75kV,β=0,5 et L=10 cm. Calculer la fréquence f pour laquelle est accordé le klystron. Dans quel domaine spectral cette fréquence se situe-t-elle?

II.D. — Étude du système de détection

Le système des deux grilles de détection est ici assimilé à deux plans métalliques, parfaitement conducteurs, disposés à la distance d l'un de l'autre. On note O1 et O2 les intersections des deux grilles de détection D1 et D2 avec l'axe Oz. On considère qu'à un instant donné, un seul électron, noté Λ, se trouve entre ces deux grilles; il a alors parcouru la distance ze=O1Λ telle que 0<ze<d dans l'espace défini par les deux grilles (voir figure 6). Soit P1 (respectivement P2 ) un point quelconque de la grille ( D1 ) (respectivement D2 repéré par la distance r1=O1P1 (respectivement r2=O2P2 ).

FIG. 6 - Grilles de détection

Dans toute la partie II.D, on notera V1 et V2 les potentiels respectifs des grilles ( D1 ) et ( D2 ) dont les dimensions transverses sont supposées très supérieures à d, de manière à négliger tout effet de bord. L'ensemble de l'étude électrique sera mené dans le cadre de l'électrostatique.

25-En l'absence de tout électron entre les grilles, déterminer les densités surfaciques de charge Σ01 et Σ02 portées par les grilles. On les exprimera en fonction de vD=V2−V1, de d et de la permittivité du vide ε0.
◻26 - En sa présence (voir fig. 6), on admet que la charge ponctuelle de l'électron λ influence totalement les deux plans métalliques, c'est-à-dire que toute ligne de champ issue d'un point Pi du plan Di passe par le point de cote ze où se trouve l'électron. Tracer l'allure des lignes de champ du champ électrique E dans l'espace compris entre ( D1 ) et ( D2 ). Tracer également l'allure des surfaces équipotentielles.
En présence de cet électron, on appelle Σ1 et Σ2 les charges surfaciques aux points P1 et P2, et q1 et q2 les charges totales portées par les deux facades des grilles D1 et D2 en regard. Quels sont les signes de Σ1 et Σ2 ? Quels sont les signes de q1 et q2 ? Justifier. Que peut-on dire de q1+q2 ?
◻27 - Quelles sont les valeurs limites q1i et q2i des charges q1 et q2 à l'instant ti où l'électron vient de pénétrer dans l'espace de détection, c'est-à-dire lorsque ze≪d ? Expliciter de même les valeurs limites q1f et q2f des charges q1 et q2 à l'instant tf où l'électron va quitter l'espace de détection c'est-à-dire lorsque ze≃d. Finalement, quelle est la charge qD qui a circulé dans les grilles de détection lors du passage d'un électron à travers les grilles de détection?

On note IK le courant transporté par les électrons qui circulent le long de l'axe du klystron, et qui traverse les grilles de détection. Ce courant provoque la circulation d'un courant électrique variable iD dans le circuit refermé sur les grilles de détection.
◻28 - Que vaut iD si le courant IK est constant?
On suppose que le courant IK=IK+iKt−ze/u0 comporte maintenant une partie sinusoïdale iKt−ze/u0 qui se propage à la vitesse u0. On considère la charge électrique circulant entre les grilles sous l'effet du seul courant alternatif iK.
◻29 - Exprimer la charge q(t) comprise, à l'instant t, entre les deux plaques, sous forme intégrale. Déterminer la variation dq=q(t+dt)−q(t). On supposera que la largeur d est faible devant uo/ω. En déduire le courant iD. Quel est, à la pulsation ω, le rendement η du système de détection?

FIN DE LA PARTIE II

FIN DE L'ÉPREUVE