ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE, DES MINES DE NANCY, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION

SECONDE ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Filière PSI

(Durée de l'épreuve : 4 heures; l'usage de la calculatrice est autorisé)
Sujet mis à disposition des concours : Cycle international, ENSTIM, INT, TPE-EIVP
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :
Physique II - Filière PSI
L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI, comporte 7 pages.
© Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
© Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être utilisé pour les questions ultérieures, même s'il n'a pas été démontré.
© Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

MOTEUR SYNCHRONE AUTOPILOTÉ

La plupart des locomotives utilise la traction électrique. Parmi les procédés utilisés, figurent les chaînes de traction à moteur à courant continu, à moteur asynchrone et à moteur synchrone auto piloté. Pour les locomotives de puissance, le choix actuel de la SNCF est la chaîne de traction à moteurs synchrones autopilotés étudiée dans ce problème.

Les figures principales sont regroupées à la fin de l’énoncé.

Ordres de grandeur [Fig. 1]

La masse d'une rame du TGV Atlantique (deux motrices et dix voitures remorques) est m=700t. La figure 1 représente les courbes donnant les variations suivant la vitesse, notée v, d'une part de la résultante des actions extérieures s'exerçant sur la rame, notée ( Fe, en pointillés), d'autre part de la résultante des actions exercées par l'ensemble des moteurs, ( F, en traits pleins). On rappelle que 1daN=10 N.

- La résultante extérieure se modélise classiquement par Fe=A+Bv+Cv2 où (A,B,C) sont trois constantes ; proposer une interprétation physique pour chacun des termes de cette loi.

- Déterminer graphiquement la vitesse de la rame ainsi que la résultante de traction en régime continu. Discuter la stabilité de ce régime.

- Déterminer numériquement, pour ce régime, la puissance développée par l'ensemble des moteurs.

- En envisageant le cas où cette traction est assurée par huit moteurs à courant continu, alimentés par une tension de ligne à courant continu de 1500 V , estimer l'ordre de grandeur du courant circulant dans le rotor.

- Quels problèmes peut alors poser ce type de dispositif ?

On analyse dans ce qui suit le cas où la traction électrique est assurée par des moteurs synchrones. La première partie est consacrée à l'étude du moteur, la seconde à l'étude de sa commande.

Première partie : Le moteur synchrone

Le principe du moteur synchrone repose sur l'interaction entre un champ magnétique «tournant» généré par des courants circulant dans les circuits statoriques, et un champ associé aux courants circulant dans les bobinages du rotor.

Étude du stator [Fig. 2-5] :

Le stator porte trois bobinages identiques, alimentés en courant triphasé. Chacun d'eux est assimilé à une spire plate, parcourue par le courant ik(t) avec k∈{,2,3}. L'alimentation triphasée est caractérisée par l'ensemble des courants (Fig. 2) :

i1(t)=lcos⁡(ωt) i2(t)=lcos⁡ωt2π3 i3(t)=lcos⁡ωt−4π3

Les parties des spires parallèles à l'axe (O,Z), positionnées dans des encoches situées à l'intérieur du stator, se referment en formant des cadres rectangulaires. On note nk la normale au cadre et ik(t) le courant algébrique (orientation sur la figure) associés à la spire k. Le stator et le rotor, tous deux réalisés dans un matériau magnétique linéaire, sont séparés par une zone d'air, d'épaisseur e, nommée entrefer. La faible valeur de e permet de confondre le rayon intérieur du stator et le rayon extérieur du rotor, notés R l'un et l'autre.

La perméabilité relative du matériau magnétique, μr, sera considérée comme infinie ; celle de l'air sera prise égale à 1 .
6. Les effets de bord suivant la direction (O,Z) sont négligés. Justifier que le champ B est radial dans l'entrefer.

Figure 3

L'espace est rapporté au repère cylindrique ( ur,uθ,uz ) défini sur la figure 3 ; les angles sont repérés à partir du vecteur n1. On désigne par Be=B(θ,t)ur, le champ dans l'entrefer ; on néglige sa variation en fonction de r sur l'épaisseur e de l'entrefer. Le théorème d'Ampère dans un milieu magnétique s'écrit ∮ CH⋅d=i, où (C) désigne un contour fermé orienté et i la somme des courants algébriques libres traversant ce contour. Dans le cas où le contour traverse plusieurs
milieux, on admet que la circulation de H sur les portions situées dans les milieux de haute perméabilité relative est négligeable devant celle qui est calculée sur les portions situées dans l'air.
7. À l'aide du contour (C) défini sur la figure 4, établir que le champ B1(θ,t) créé par le courant i1(t), satisfait la relation B01−B1(θ,t)=f1(θ)i1(t), où la fonction f1(θ) est représentée sur la figure 5. Déterminer la constante β (Fig. 5) et préciser la signification de B01.
8. De même, représenter les graphes des fonctions f2(θ) et f3(θ) associées aux champs B2 et B3 créés par les courants i2(t) et i3(t), tels que B0k−Bk(θ,t)=fk(θ)ik(t). Montrer qu'il existe une relation simple entre f2(θ) et f1θ+π3 puis f3(θ) et f1θπ3.
9. Les fonctions fk, périodiques, admettent un développement en série de Fourier dont on ne retiendra que le terme fondamental (développement limité au premier harmonique). Exprimer f1(θ). On donne :

fk(θ)≈12π02π fk(θ)dθ+1π02π fk(θ)cos⁡(θ)dθcos⁡(θ)+1π02π fk(θ)sin⁡(θ)dθsin⁡(θ)

- Exprimer le flux du champ magnétique B(θ,t) créé par le courant i1(t) à travers la surface fermée d'un cylindre d'axe ( O,Z ), de base circulaire de rayon r et de hauteur h, la partie latérale étant située dans l'entrefer ( R<r<R+e≈R ).

- Rappeler l'équation de Maxwell associée au flux de B. Que peut-on dire pour le flux calculé précédemment ? En déduire l'expression du champ B(θ,t) dans l'entrefer, en fonction de β,i1(t) et θ. Donner enfin l'expression des champs B2(θ,t) et B3(θ,t).

- À partir des résultats précédents, montrer que le champ magnétique total dans l'entrefer est de la forme B(θ,t)=B0cos⁡(ωt−θ) ( champ glissant ) et donner l'expression de la constante B0 en fonction de β,I et μ0. Formules utiles pour cette question :

cos⁡(x)+cos⁡x−2π3+cos⁡x4π3=2cos⁡(x)cos⁡(x)cos⁡(y)−cos⁡x2π3cos⁡y+π3−cos⁡x−4π3cos⁡y−π3=32cos⁡(x−y)

Étude du rotor [Fig. 6]

Le bobinage porté par le rotor est modélisé par une spire rectangulaire de largeur 2R et de hauteur H, solidaire du rotor, parcourue par le courant continu Ie (Figure 6). Sa position est repérée par l'angle θ entre n, vecteur normal à la spire, et n1 (défini fig. 2).
13. Établir que Γ, moment par rapport à l’axe ( O,Z ), des forces de Laplace s’exerçant sur le cadre, satisfait Γ=/Φ0sin⁡(ωt−θ), où Φ0 est fonction de μ0,Ie,R,H et e.
14. Le rotor tourne à la vitesse angulaire ωr  et la position de n se repère par l'angle θ=ωrt−ϕ. Pour quelle valeur de ωr la moyenne temporelle de Γ est-elle non nulle ? Exprimer alors le couple Γ; dans quelle plage de valeurs de ϕ ce couple est-il moteur ?
15. Le moteur synchrone entraîne une charge dont le couple résistant est noté Γr. Quelle est la valeur maximale ΓM que peut prendre Γr en régime permanent?
16. En supposant Γr<ΓM et 0≤ϕ≤2π, montrer qu'il existe deux points de fonctionnement possibles en régime permanent. Étudier la stabilité de ces régimes par rapport à d'éventuelles perturbations.

Forces électromotrices induites par le rotor dans les bobinages du stator

On s'intéresse aux flux Φk(k=1,2,3) du champ magnétique produits par le courant d'intensité Iϵ dans les bobinages du stator. Ces flux, dépendant de la position du rotor par l'intermédiaire de l'angle θ seront ici décrits par le premier harmonique de leurs développements en série de Fourier : Φk=Φ0k+Φ1kcoθ+ϕk On conviendra que tous les Φ1k sont positifs.
17. Que représente le plan contenant l'axe ( O,z ) et le vecteur n (cf. Fig. 6) pour le système constitué de la spire modélisant le bobinage du rotor et les pièces métalliques ?
18. Déterminer les valeurs de θ rendant le flux Φ1 nul (on pourra admettre que tous les Φ0k sont nuls). En déduire la valeur du déphasage ϕ1. Exprimer alors les flux Φ2 et Φ3 en fonction de Φe=Φ112 et de θ (on ne cherchera pas à déterminer Φ11 ).
19. En déduire, pour ω=ωr, les forces électromotrices induites dans les bobinages du stator en fonction de Φe′ω,† et ϕ. Quelle est leur valeur efficace, E ?

Partie II : La commande [Fig. 7-9]

La commande des moteurs est assurée par l'ensemble décrit sur la figure 7. L'interrupteur K se commande à l'ouverture et à la fermeture. Les interrupteurs Kk et Kk′ se commandent uniquement à la fermeture. On note uH(t)=VA−VM. Chacun des bobinages du stator étudié dans la première partie est modélisé par le montage de la figure 8. On considère que les bobinages sont identiques et l'on note R et L, respectivement, la résistance et l'inductance équivalente.
L’ensemble i1(t),i2(t),i3(t) représente les trois courants triphasés introduits dans la première partie, et l'ensemble e1(t),e2(t),e3(t), les trois forces contre-électromotrices d'induction liées à l'influence du rotor sur le stator.
L'inductance de lissage Ls rend négligeable l'ondulation du courant i. Ce dernier pourra être assimilé à sa valeur moyenne Im. La figure 9 fournit les variations de différentes grandeurs en fonction du temps sur une période de commande T. Dans l'exemple considéré, le courant i1 est en avance par rapport à la tension e1 d'un angle noté Ψ.
20. Déterminer la séquence de commande de fermeture des interrupteurs de l'onduleur pour obtenir les trois courants de la figure 9. On donnera les couples d'interrupteurs fermés pour chacun des six intervalles constituant la période.
21. On admet pour la suite que, lorsque le courant est en avance sur la tension, la fermeture d'un interrupteur entraîne spontanément l'ouverture de l'interrupteur adéquat. On considère aussi que les commutations s’effectuent de façon idéale. Montrer que, quel que soit l'intervalle de temps considéré, le dipôle compris entre A et M est constitué de l'association série d'une résistance égale à 2R et d'une inductance égale à 2X+Ls et de la source de tension ub(t) représentée sur la figure 9. Cette tension, est définie comme la différence u0(t)=u(t)−v(t), où u(t) et v(t), représentées sur le même chronogramme que u0(t), s'identifient, dans l'intervalle de temps considéré, à e1,e2 ou e3, en fonction des interrupteurs passants ; par exemple, pour 0<t<T6,u0(t)=e1(t)−e3(t).
22. Écrire l'équation donnant uH(t) en fonction de i(t) et ub(t). Considérant que ces grandeurs instantanées sont périodiques, donner la relation liant leurs moyennes temporelles respectives, UH,Im et UR; le résultat ne dépend ni de X ni de Ls.
23. L'interrupteur commandé K est fermé pendant la fraction α de la période T et ouvert pendant la durée (1−α)T, avec 0≤α≤1. Donner la valeur moyenne de uH(t) sur une période. Notant E la valeur efficace des forces contre-électromotrices θ1,θ2 et θ3 introduites à la question 19 et admettant la relation générale UR=u0(t)T=36πEco⟨ψ), établir la relation αU0=2RIm+36πEcos⁡(ψ).

Ordres de grandeur

Le tableau ci-dessous récapitule quelques données concernant le moteur auto piloté du TGV Atlantique (1985).

| Moteur synchrone autopilote pour TGV atlantique |  |
| --- | --- |
| Stator | Triphasé simple étoile |
| Rotor | 6 pôles saillants |
| Vitesse maximale | 4000tr/mn pour 300 km/h |
| Puissance au régime permanent | 800 kW à 3785tr/mnΩ≈393,5rad.s−1 Courant d'entrée onduleur : 586 A Tension d'entrée onduleur : 1423 V Courant d'excitation : 330 A |
| Courant de démarrage entrée onduleur | 1150 A |
| Courant d'excitation au démarrage | 550 A |

Dans toute la suite de l'étude, on assimile les courants à leur terme fondamental, ce qui permet d'utiliser les résultats obtenus dans la première partie. On admet la relation suivante, entre les valeur efficace et moyenne de l'intensité du courant circulant dans les bobinages du stator : I=23πIm.
24. À partir des résultats des questions 13 et 18 et de la figure 9, établir la relation ϕ=ψ+π2. Exprimer le couple moteur en fonction de Φ0,Im et ψ.
25. À l'aide du tableau, calculer la valeur du couple par moteur de TGV.
26. On donne: Ie=330 A,Im=586 A,R=10 cm,h=50 cm,e=1 mm et cos⁡(ψ)=0,634. Calculer la valeur numérique de Φ0 et celle du couple Γ de la question 13.
27. Le rapport des deux couples trouvés correspond au fait que phases et rotor comprennent l'un et l'autre plus d'une spire. Convenant que l'enroulement du rotor est constitué de 15 spires, calculer le nombre de spires par phase.

Asservissement de vitesse [Fig. 10-12] :

Le moteur entraîne un dispositif présentant un couple résistant Γr proportionnel à la vitesse de rotation Γr=−Cω, où C est une constante. La position du rotor est repérée par un capteur qui permet de régler la période de commande de l’onduleur à une valeur identique à celle de rotation du rotor. Le synchronisme est ainsi toujours assuré. On rappelle que la valeur efficace de la force électromotrice est notée E=Φeω,Φe étant une constante homogène à un flux.
L'étude de l'ensemble hacheur-onduleur a montré que les deux paramètres de réglages sont l'angle ψ et la constante α. Dans le dispositif de régulation étudié, on choisit de fixer ψ à une valeur suffisante et de conserver la constante α comme seul paramètre de commande. Ainsi, en agissant sur cette grandeur, on dispose d'une fonction de commande α(t). On désigne par J le moment d'inertie de la partie tournante par rapport à l'axe de rotation du moteur
28. Établir l'équation différentielle reliant α(t) et ω(t) sous la forme dωdt=A0(−Cω+γα) où A,C et γ sont à déterminer, sachant que C est homogène à C. En déduire que la fonction de transfert H(p)=ω(p)α(p) s'écrit H(p)=H01+τp où H0 et τ sont à déterminer.

29. On réalise le circuit d'asservissement de vitesse schématisé sur la figure ci-contre : αc(t) désigne la grandeur de consigne, ici égale à un échelon caractérisé par t<0,αc(t)=0 et t≥0,αc(t)=αc. Un capteur de vitesse permet de comparer la grandeur ramenée proportionnelle
à la vitesse (le rapport de conversion G, Fig. 10 et 11, est une constante) à la grandeur de consigne. Déterminer la réponse en vitesse ω(t) ainsi que l'erreur en régime permanent  1. Comment doit-on choisir G ?
30. On insère maintenant un correcteur (figure 11). Calculer la nouvelle erreur en régime permanent.
31. Lorsque la rame de TGV monte une côte, un couple constant de freinage se rajoute au couple de charge précédent, qui devient Γr=−Cω−Γ′. Comment l'équation différentielle (cf. question 24) reliant α(t) et ω(t) est-elle modifiée de ce fait? Pour quelle valeur de la constante A′ le schéma de la figure 12 rend-il compte de cette nouvelle équation ? [ Je l'ai mis plus bas]
32. Représenter les schémas des asservissements représentés sur les figures 10 et 11 lorsque l'on fait intervenir le couple de freinage ;
33. En modélisant ce couple supplémentaire par un échelon, calculer pour les deux asservissements précédents la nouvelle vitesse en régime permanent lorsque la consigne délivre le même échelon que précédemment. Comparer les résultats et conclure sur l'intérêt du correcteur.

- 1 Cette notion, définie dans en SI, correspond à ε=limt→∞ αc(t)−αr(t)=limp→0 pαd(p)−αr(p).