ÉCOLE DES PONTS PARISTECH SUPAERO (ISAE), ENSTA PARISTECH, TELECOM PARISTECH, MINES PARISTECH, MINES DE SAINT-ÉTIENNE, MINES DE NANCY, TÉLÉCOM BRETAGNE, ENSAE PARISTECH (FILIÊRE MP) ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 2013

SECONDE ÉPREUVE DE PHYSIQUE
 Filière PSI

(Durée de l'épreuve: 4 heures)

L'usage de la calculatrice est autorisé

Sujet mis à disposition des concours : Cycle international, ENSTIM, TELECOM INT, TPE-EIVP
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :
PHYSIQUE II - PSI.
L'énoncé de cette épreuve comporte 8 pages.

- Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il est invité à le signaler sur sa copie et à poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il aura été amené à prendre.

- Il ne faudra pas hésiter à formuler des commentaires pertinents (incluant des considérations numériques), même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

ÉNERGIE ÉOLIENNE

L'énergie éolienne a été exploitée de tout temps (moulins à vent, bateaux à voiles, etc.) et représente un potentiel d'énergie énorme. Actuellement, la production d'électricité au moyen d'aérogénérateurs connaît une forte croissance et fait l'objet de nombreuses recherches. Les systèmes les plus répandus sont les éoliennes à axe horizontal, mais des éoliennes à axe vertical sont aussi développées. En effet, celles-ci s'adaptent mieux aux contraintes des turbulences engendrées en milieu urbain, leurs caractéristiques étant par exemple indépendantes de la direction du vent. Ce problème propose d'étudier le fonctionnement d'une telle éolienne de type Darrieus (voir figure 1), du nom de l'ingénieur

Figure 1 - Eolienne de type Darrieus.

français qui en déposa le brevet en 1931.

Dans la première partie, on s'intéressera à l'aspect aérodynamique de l'éolienne pour arriver à une estimation de son rendement énergétique. Dans la seconde partie, on étudiera le raccordement au réseau électrique. Les deux parties sont totalement indépendantes.
Les vecteurs sont surmontés d'une flèche (par exemple a ) et la norme du vecteur a est simplement notée a.

I. - Eolienne de type Darrieus

On supposera que les pales de l'éolienne sont quasiment planes et verticales. La surface qu'elles décrivent lors de leur rotation est un cylindre appelé «cylindre éolien», de hauteur H et de rayon R (voir figure 2). Dans tout ce qui suit, on supposera que l'écoulement de l'air est permanent et incompressible de masse volumique uniforme ϱ. La pesanteur est négligée dans tout le problème.

Figure 2 - Lignes de courant du vent (en gris) et trace du cylindre éolien (en pointillés) en vue de dessus. Le segment vertical en pointillés sépare les faces amont et aval du cylindre éolien. L'angle θ de repérage sur la face amont est compris entre −π/2 et π/2. De même, l'angle φ de repérage sur la face aval est compris entre −π/2 et π/2. Le sens positif est le sens trigonométrique (l'angle θ est donc positif sur la situation représentée). On note ex le vecteur unitaire parallèle à v∞ et de même sens que v∞.

En amont de l'éolienne, et loin de celle-ci, l'air arrive selon un champ de vitesse uniforme et horizontal v∞ avec la pression atmosphérique notée P0. L'écoulement à travers l'éolienne est ralenti au niveau de la face amont ainsi qu'au niveau de la face aval. En un point u de la face amont, caractérisé par l'angle θ, la vitesse de l'air est réduite à la valeur vu De même, en un point d de la face aval, caractérisé par l'angle φ, la vitesse de l'air est réduite à la valeur vd.
L'effet des pales étant de créer une discontinuité de pression, on introduit, pour la face amont du cylindre éolien :
⋄Pu+, la pression en amont de la pale juste avant le point u;
⋄Pu−, la pression en aval de la pale juste après le point u.
De même, pour la face aval du cylindre éolien, on introduit :
⋄Pd+, la pression en amont de la pale juste avant le point d;
⋄Pd−, la pression en aval de la pale juste après le point d.
À l'intérieur du cylindre éolien, la pression retrouve rapidement la valeur P0. En aval et loin de l'éolienne, l'air retrouve la pression P0 et possède un champ de vitesse uniforme vw parallèle à v∞. On introduit un point A situé loin des pales à l'intérieur du cylindre éolien sur la ligne de courant u→d. La vitesse du vent en ce point, notée vA, est supposée parallèle à v∞ pour simplifier. De même, vu et vd sont supposées parallèles à la vitesse v∞. Cette modélisation donne à la ligne de courant passant par u,A et d un aspect «tordu» avec des points d'inflexion en u,A et d.
On rappelle l'équation de Navier-Stokes pour un écoulement incompressible de fluide newtonien :

ϱ∂v∂t+(v⋅grad)v=−gradP+ϱg+η△v.

Données numériques

⋄ viscosité dynamique de l'air : η=1,8⋅10−5 Pa⋅ s;
⋄ masse volumique de l'air dans les conditions normales de température et de pression : ϱ=1,3 kg⋅ m−3;
⋄ rayon du cylindre éolien : R=5,0 m;
⋄ hauteur du cylindre éolien : H=4,0 m.

- 1 - Rappeler la définition et la signification du nombre de Reynolds d'un écoulement. Pour un vent de vitesse U=60 km⋅ h−1, estimer le nombre de Reynolds à l'échelle de l'éolienne. Est-il légitime de considérer l'écoulement comme parfait?

- 2 - Justifier l'allure globale des lignes de courant.

- 3 - En justifiant son application, appliquer deux fois le théorème de Bernoulli (une fois de −∞ à u+et une autre fois de u−à A ). En déduire la discontinuité de pression Pu+−Pu− introduite par les pales de la face amont en fonction de ϱ,v∞ et vA.

- 4 - Expliquer pourquoi il n'est pas possible d'appliquer le théorème de Bernoulli entre les points u+et u−.

Pour les deux questions suivantes, on considère un fin tube de courant traversant le cylindre éolien au niveau du point u (voir figure 3). Sa section orthogonale élémentaire au niveau du point u a pour aire dSu. Pour simplifier, on suppose que la vitesse de l'écoulement au voisinage du point u est parallèle à ex. Le vecteur surface élémentaire associé à dSu est donc dSu=dSuex.

Figure 3 - Tube de courant élémentaire contenant le point u (en gris) et trace du cylindre éolien (en pointillés) en vue de dessus.

- 5 - On considère le système fermé constitué d'une portion de ce tube de courant s'étendant de u+à u−à l'instant t. En faisant un bilan de quantité de mouvement sur ce système, déterminer la force dFu exercée par l'air sur l'élément de surface dSu en fonction de Pu+,Pu− et dSu. Le raisonnement devra s'appuyer sur un schéma explicatif représentant le système à deux instants voisins t et t+dt.

- 6 - On considère le système fermé constitué d'une portion de ce même tube de courant, mais s'étendant cette fois de −∞ à A. Pour le bilan de quantité de mouvement demandé, on pourra admettre que la résultante des actions de pression s'exerçant tout autour de cette portion de tube est nulle.
⋄ Expliquer ce qui permet d'affirmer que la résultante des actions de pression est nulle. Ce résultat est-il exact ou approché?
⋄ Faire un schéma explicatif et réaliser un bilan de quantité de mouvement sur ce système pour déterminer une deuxième expression de dFu en fonction de ϱ,dSu,vu,v∞ et vA. En déduire une relation simple entre les normes des vitesses vA,vu et v∞.

- 7 - Sur la face amont du cylindre éolien, on repère par l'angle θ un élément de pale d'aire élémentaire dAu. La force dFu précédemment déterminée peut se décomposer comme

dFu=dTut+dNun

où le vecteur unitaire t pointe selon la vitesse de la pale (exprimée dans le référentiel terrestre) et le vecteur unitaire n pointe vers l'axe du cylindre éolien (voir figure 4). Exprimer dTu et dNu en fonction de dFu et de l'angle orienté θ.

Figure 4 - Elément de pale de la face amont, d'aire dAu et dont la vitesse est colinéaire à t et de même sens que t. Sa position est repérée par l'angle θ. Ce schéma est orienté dans le sens trigonométrique ( θ est donc positif ici).

On note Wu le vecteur vitesse du vent au point u dans le référentiel ( u,t,n ) lié à la pale et Wu sa norme. On définit les coefficients aérodynamiques (sans dimension) CTu et CNu de la pale par :

dTu=12ϱWu2σ2π dAuCTu  et  dNu=12ϱWu2σ2π dAuCNu

où σ est un coefficient sans dimension appelé solidité de l'éolienne.
8- Exprimer le lien entre dAu et l'élément de surface dSu. Projeter l'expression vectorielle dFu=dTut+dNun sur la direction moyenne ex de l'écoulement. En déduire la relation explicitant dFu en fonction de σ,ϱ,θ,Wu, dSu,CNu et CTu. On ne cherchera pas à étudier les éventuelles conséquences des autres projections de cette relation.

- 9 - Montrer que l'on peut en déduire la relation :

vuv∞×1−vuv∞=σ8π×Wuv∞2×CNu+CTutan⁡θ.

La vitesse angulaire ω de rotation de l'éolienne étant supposée constante, on note U la vitesse du point u de la pale dans le référentiel du sol. On rappelle que le rayon du cylindre éolien est noté R. On définit le coefficient de vitesse de l'éolienne par λ=ωRv∞. On note αu=−Wu,t l'angle d'attaque (angle entre l'opposé du vecteur vitesse du vent relatif et la direction de la tangente à la pale, voir figure 5).

Figure 5 - Schéma de la pale et du repère ( u,t,n ) solidaire de la pale. La vitesse relative du vent Wu dans ce référentiel définit l'angle orienté αu=−Wu,t. Le sens positif est le sens trigonométrique (l'angle αu est donc positif dans la situation représentée).

10 - En utilisant la loi de composition des vitesses, déterminer l'expression du vecteur Wu en fonction de vu,ω,R et t. En déduire les expressions de sin⁡αu et cos⁡αu en fonction de vu, Wu,ω,R et θ, puis en fonction de x=vuv∞,v∞Wu,λ et θ (il n'est pas utile d'expliciter la norme Wu pour traiter cette question).

11- Pour des valeurs de αu inférieures à 15∘, on admet que les coefficients aérodynamiques ont les expressions approximatives suivantes :

CTu=−CD+2πsin2⁡αu  et  CNu=2πsin⁡αucos⁡αu

Dans la réalité, CD est une constante positive. Cependant, pour simplifier, on prendra CD=0 dans tout le problème (profil de pale parfait). Exprimer CTu et CNu en fonction de x,v∞Wu,λ et θ et montrer que x=1−σλ4cos⁡θ.
Remarque. Une étude analogue menée sur la face aval du cylindre éolien permettrait de montrer que:

y=vdv∞=1−3σλ4cos⁡φ

12 - Montrer que sin⁡αu=xcos⁡θx2+λ2−2xλsin⁡θ. Le fonctionnement de l'éolienne est caractérisé par λ=3,7 et σ=0,10. Tracer la courbe donnant sin⁡αu en fonction de θ. Vérifier que l'angle d'attaque αu ne dépasse pas 15∘.

- 13 - On désigne par dSm=dSu+dSd2 la section orthogonale moyenne d'un tube de courant élémentaire intérieur au cylindre éolien où l'air possède la vitesse vm. Exprimer les rapports dSu dSm et dSd dSm en fonction de vu et vd.

- 14 - Dans la pratique, on constate que la section du tube de courant élémentaire varie peu et que l'on peut écrire dSm≃Rcos⁡(θ)dθdz et dSm≃Rcos⁡(φ)dφdz. Montrer que la composante dTu de la force aérodynamique tangente à l'élément d'aire dAu de la pale dans la partie amont du cylindre éolien peut s'écrire :

dTu=12ϱσ2π2Rvdvu+vdCTuWu2 dθ dz

15 - Montrer que le moment Γu par rapport à l'axe de rotation de l'éolienne des actions du vent sur les pales de la face amont du cylindre éolien se met sous la forme suivante :

Γu=ϱσHR2v∞2−π/2π/2 yx2x+ycos2⁡(θ)dθ, où x et y ont été définis précédemment.

Remarque. Une étude analogue menée sur la face aval donnerait le moment Γd des actions du vent sur les pales de la face aval du cylindre éolien par rapport à l'axe de rotation :

Γd=ϱσHR2v∞2−π/2π/2 y2xx+ycos2⁡(φ)dφ

16-Montrer que la puissance mécanique P fournie par le vent à l'éolienne s'écrit :
P=2ϱv∞3RHJ(k) avec J(k)=k−π/2π/2 1−k2cos⁡ψ1−3k2cos⁡ψcos2⁡(ψ)dψ et k=σλ2.

- 17 - Déterminer le débit d'énergie cinétique DEc dû au vent qui traverserait le cylindre éolien si l'éolienne était absente. Quelle est l'unité SI de DEc ?

- 18 - Définir le rendement en puissance β de l'éolienne et l'exprimer en fonction de k. Sachant que J(k)=π2k−83k2+9π32k3, tracer β en fonction de k (sur un intervalle pertinent de k à justifier) et mettre en évidence une valeur kmax  pour laquelle le rendement est maximal. Donner la valeur numérique de ce rendement maximal βmax  et la comparer à la valeur du rendement maximal théorique d'une éolienne βth≃59% (limite de Betz).

- 19 - Comment est modifiée la courbe de la question précédente si on tient compte du terme CD qui a été négligé depuis la question 11? Quelles sont les conséquences sur le rendement?

- 20 - Pour un vent de vitesse v∞=40 km⋅ h−1, calculer la puissance P récupérée par l'éolienne en supposant que celle-ci fonctionne avec un rendement de 30%. Si toute cette puissance mécanique est convertie en puissance électrique, combien de maisons peut-on alimenter avec une telle puissance? Justifier la réponse par des arguments numériques.

- 21 - Quelles critiques peut-on formuler sur le modèle d'éolienne développé dans cette partie?

FIN DE LA PARTIE I

II. - Raccordement au réseau électrique

La rotation à vitesse angulaire constante des pales de l'éolienne sous l'action du vent entraîne un circuit électrique mobile (non étudié dans ce problème) qui est le siège d'une force électromotrice constante E. L'onduleur, décrit dans cette partie, est un dispositif électrique asservi en fréquence destiné à produire, à partir de cette tension constante, un courant électrique alternatif susceptible d'être injecté dans le réseau de transport du courant industriel.

L'onduleur est constitué d'une source de tension continue parfaite de force électromotrice E positive et de quatre interrupteurs Kn, avec n∈{1,2,3,4}, commandés électroniquement à partir d'une tension de commande Ucm non représentée sur le schéma. La sortie de l'onduleur est connectée à une charge se comportant comme une source parfaite de courant is (voir figure 6 ), ce courant étant une fonction continue du temps.

Figure 6 - Onduleur de tension à deux niveaux.

- 22 - Rappeler les définitions d'une source de tension parfaite et d'une source de courant parfaite.

23 - Compte-tenu de la nature de la source de tension E et de la nature de la charge, quelles sont les contraintes d'ouverture et de fermeture des interrupteurs Kn (on attend une justification)? Compléter le tableau suivant avec les mots «ouvert» ou «fermé».

|  | K1 | K2 | K3 | K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucm>0 | fermé | ouvert |  |  |
| Ucm<0 | ouvert | fermé |  |  |

24 - La tension de commande Ucm est générée par le montage de la figure 7, dans lequel l'amplificateur opérationnel est idéal. La tension U0 est constante telle que U0∈−Uh;Uh, où Uh>0. La tension Up(t), appelée porteuse, est Tp-périodique et en dents de scie (suite de rampes montantes). Justifier que l'amplificateur fonctionne en régime de saturation en tension (on note Vsat  l'amplitude de la tension de sortie dans ce cas).

Figure 7 - Circuit générant la tension Ucm(t).

- 25 - On choisit U0⩾0. Tracer la courbe représentant la tension Us(t) aux bornes de la charge en fonction du temps et préciser la valeur de sa période Ts.

- 26 - Sur une période Ts de Us, on note t1 la durée où Us>0. Le rapport cyclique est défini par α=t1Ts. Exprimer la valeur moyenne Us de Us en fonction de α et E, puis en fonction de U0,E et Uh. Quelles doivent être les valeurs de α et U0 si on veut que Us ait une moyenne nulle? On se placera dans ce cas dans la suite.
27 - Le développement en série de Fourier de la tension Us(t) ainsi générée s'écrit :

Us(t)=n=1∞ 2Enπ1−(−1)nsin⁡(nωt)  avec  ω=2πTs.

Représenter graphiquement le spectre en amplitude de cette tension. Ce spectre est-il satisfaisant en vue d'un raccordement de Us au réseau de distribution électrique? Si ce n'est pas le cas, quels en sont les défauts et quelles conséquences néfastes peut-il y avoir?

- 28 - La charge est constituée d'une bobine d'inductance L en série avec une résistance R. On pose τ=LR. On étudie le régime Tp-périodique établi du montage. On note −I la valeur de is à t=0 et +I sa valeur à t=Tp2. Exprimer is(t) pour t∈0;Tp/2 et pour t∈Tp/2;Tp en fonction de t,E,R,I,Tp et τ. En déduire l'expression de I en fonction de E,R,Tp et τ.

- 29 - Représenter les chronogrammes de is et i.

- 30 - Dans la pratique, l'onduleur qui alimente la charge { résistance + bobine } est réalisé avec le montage de la figure 8. Les interrupteurs commandés Kn sont des transistors idéaux unidirectionnels et le circuit contient également quatre diodes idéales Dn. Expliquer le rôle des diodes dans ce circuit.

Figure 8 - Réalisation pratique d'un onduleur de tension à deux niveaux.

- 31 - Le rôle de la bobine est d'effectuer un filtrage. Les grandeurs soulignées désignent les grandeurs complexes associées aux grandeurs réelles sinusoïdales de pulsation temporelle notée ω. Déterminer la fonction de transfert complexe H=URUs de la branche {bobine + résistance} et faire apparaître dans son expression une pulsation caractéristique, notée ωc, à exprimer en fonction de τ. Donner l'expression du gain G(ω) et du déphasage ϕ(ω) associés à H.

- 32 - Donner le développement en série de Fourier de UR(t). En déduire le spectre en amplitude de la tension UR et le représenter graphiquement. En quoi ce spectre est-il meilleur que celui de Us pour un éventuel raccordement au réseau de distribution électrique?

FIN DE LA PARTIE II

FIN DE L'ÉPREUVE