Mines-Ponts

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH, ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS, TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS, MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY, IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS, CHIMIE PARISTECH - PSL.
 Concours Mines-Télécom, Concours Centrale-Supélec (Cycle International).

CONCOURS 2022

DEUXIÈME ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Durée de l'épreuve : 4 heures
L'usage de la calculatrice et de tout dispositif électronique est interdit.

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente
sur la première page de la copie :

PHYSIQUE II - PSI

L'énoncé de cette épreuve comporte 10 pages de texte.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Étude physique d'un capteur de position

Le contrôle d'un système ou d'un processus physique présent dans un grand nombre de dispositifs technologiques nécessite de connaître à chaque instant, le plus précisément possible, un certain nombre de grandeurs physiques intervenant dans ce contrôle.
Ces grandeurs sont donc mesurées par des capteurs qui convertissent la grandeur physique mesurée en une grandeur électrique utilisée afin de réguler le processus.
La réalisation de capteurs doit prendre en compte divers éléments tels que la précision, la miniaturisation, le poids, le traitement numérique des données, etc.
Ce problème étudie dans un premier temps le principe physique selon lequel le capteur inductif linéaire «LVDT» (Linear Variable Differential Transformer) convertit un déplacement de position en une grandeur électrique (parties I et II). Dans un deuxième temps, il étudie le conditionnement de cette grandeur électrique en une tension proportionnelle au déplacement (partie III). Dans un dernier temps, il développe une application utilisant ce capteur (partie IV).

Pour les applications numériques, on ne conservera au plus que 2 chiffres significatifs.

Figure 1 - Schéma descriptif du LVDT.

Le LVDT est un transformateur différentiel comportant trois circuits, un circuit primaire et deux circuits secondaires. Les bornes homologues de ces circuits, mentionnées sur la figure 2 à l'aide d'un point, sont telles que les courants algébriques entrants par ces bornes génèrent un flux magnétique algébrique orienté selon uz.
Les deux circuits secondaires sont identiques, constitués de fils de cuivre bobinés autour du noyau et portent n spires par unité de longueur.
Le circuit magnétique du transformateur est formé d'une culasse cylindrique externe ferromagnétique et d'un noyau cylindrique ferromagnétique de section S, de rayon a, relié à un support non magnétique qui permet de le translater selon l'axe Oz. Le déplacement de ce noyau cylindre par rapport à la position de référence représentée en figure 1 est limité à ±Lmax.
L'ensemble présente une symétrie de révolution autour de l'axe Oz et on repérera l'espace par le système de coordonnées cylindriques ( O,ur,uθ,uz ).
Le but de ce dispositif est de fournir une grandeur électrique permettant de caractériser le déplacement du cylindre.
Dans toute la suite, on supposera que le matériau magnétique constituant le noyau cylindrique et la culasse est parfait, de perméabilité magnétique μr infinie et de conductivité électrique nulle. Les matériaux non magnétiques (air, support, cuivre) ont une perméabilité magnétique relative égale à 1 .

La figure 2 représente le système pour un déplacement algébrique z du centre C du cylindre tel OC=zuz. Sur l'exemple de la figure 2, z>0 et, de façon générale, z vérifie |z|<Lmax.
Le circuit primaire est alimenté par la tension up(t) et parcouru par le courant d'intensité ip(t). Les deux circuits secondaires sont connectés en série et la tension utile vaut us=u2−u1 (voir figure 2).
La tension d'excitation up est sinusoïdale de fréquence f variant de 20 Hz à 20 kHz . La position du noyau magnétique affecte la répartition du champ magnétique et modifie les inductances mutuelles entre les circuits secondaires et le circuit primaire.
On notera :

- Lp, l'inductance propre du circuit primaire,

- M1, l'inductance mutuelle entre le circuit secondaire 1 et le circuit primaire,

- M2, l'inductance mutuelle entre le circuit secondaire 2 et le circuit primaire.

Le courant dans les deux circuits secondaires est supposé nul.
On désignera par état de référence, la configuration du dispositif où le circuit primaire est alimenté par la tension up=Upsin⁡(ωt) et où la position du noyau ferromagnétique est telle que z=0.

Figure 2 - Définition des paramètres

I Étude de l'état de référence

Dans tout le problème, on supposera la fréquence f suffisamment faible pour que l'étude s'inscrive dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-permanents (ARQP).

  - Énoncer dans le cadre de ce régime l'équation Maxwell-Ampère reliant le vecteur excitation magnétique H et ȷ, on précisera la nature de ȷ. En déduire la forme générale de l'énoncé du théorème d'Ampère.

  - Énoncer l'équation de Maxwell-Thomson (également appelée Maxwell-Flux) et en déduire la propriété correspondante du flux du champ magnétique.

  - Quelle est la direction du champ magnétique en tout point du plan passant par O et orthogonal à uz ?

  - En un point M de coordonnées ( r,θ,z ) quelconques, que peut-on dire des coordonnées Br,Bθ,Bz du champ magnétique compte tenu des symétries du problème?

La résolution numérique des équations locales permet de représenter, en figure 3, quelques lignes du champ magnétique dans un plan de coupe contenant l'axe Oz, pour un courant ip>0.

  - Le résultat de la simulation numérique est-il compatible avec ceux des questions 3 et 4 ? On justifiera précisément la réponse.

La figure 4 fournit, en échelles arbitraires (E.A. sur la figure) et indépendantes, les variations des composantes Bz=B⋅uz et de Br=B⋅ur en fonction de z à la distance r de l'axe tel que 0<r<a.

  - Justifier les propriétés de parité de ces deux composantes du champ.

  - Représenter sommairement l'allure d'une ligne de champ. Après avoir orienté cette ligne, justifier le signe des composantes du champ magnétique observé en figure 4.

Figure 3 - Lignes de champ pour un noyau centré obtenues par simulation numérique.

Figure 4 - Composantes Br (en grisé) et Bz (en noir) en r tel que 0<r<a.

On remarque que Br devient très faible sur une très courte distance juste après z2 et juste avant z1.

  - Justifier cette observation par un calcul littéral.

Peut-on, sur la figure 3, observer ce phénomène à d'autres endroits?
Afin de déterminer l'expression des inductances mutuelles, on souhaite modéliser simplement le champ magnétique. Pour cela, grâce à la simulation numérique, sur la figure 5 , on a représenté en trait plein la courbe des variations de Bz/Bz, max  évaluée en r=0 en fonction de z.

  - Quels éléments observés en figures 3 et 5 permettent de justifier que l'on puisse considérer le champ magnétique comme uniforme au voisinage du centre du noyau.

  - Quels éléments observés en figure 3 permettent d'expliquer la diminution de la composante B⋅uz du champ observée en figure 5 lorsqu'on se rapproche des bords du noyau?

Figure 5 - Composante Bz sur l'axe Oz.

Dans un premier modèle, on assimile le champ magnétique axial au profil représenté en traits pointillés en figure 5. En effet, on supposera que :

- H1 : si z1<z<z2 et r<a, alors la composante B⋅uz du champ magnétique est uniformément égale à Bm, sa valeur moyenne sur l'axe Oz dans le noyau. On posera Bm=Kip, où K est une constante caractéristique du système;

- H2 : si z<z1 ou z>z2 alors pour tout r<a on a B⋅uz=0;

- H3 : en tout point compris entre le noyau et la culasse, tels que −L<z<L, alors B⋅uz=0.

  - Dans le cadre de ces hypothèses simplificatrices, montrer que les deux inductances mutuelles M1 et M2 sont identiquement égales à une même valeur notée M0. Exprimer M0 en fonction de S,K,n et Lmax .

  - Application numérique : On donne la résistance du circuit primaire Rp=100Ω et l'inductance du circuit primaire Lp=6mH. Pour Up=10 V, on mesure aux bornes de chacun des deux circuits secondaires non connectés entre eux une tension d'amplitude 1,5 V pour une fréquence de 5 kHz . Calculer la valeur de M0. On prendra 10π∼30 et 42.103∼205.

II Déplacement du noyau

On étudie désormais le LVDT dans l'état représenté en figure 2 où le centre C du cylindre est déplacé de z par rapport à l'état de référence, soit OC=zuz.
Le circuit primaire est toujours alimenté par la tension up=Upsin⁡(ωt) et parcouru par le courant d'intensité ip. Le courant circulant dans les circuits secondaires connectés en série est nul.
La figure 6 représente le tracé des lignes de champ magnétique dans un plan de coupe contenant l'axe Oz, obtenu par résolution numérique des équations locales dans les mêmes conditions que celui de la figure 3, pour un courant ip>0. Le seul changement réside dans la position du noyau.
La cartographie des lignes de champ dans le noyau étant très semblable à celle de la figure 3 , on conserve les hypothèses H1,H2 et H3 correspondantes.

Figure 6 - Lignes de champ pour un noyau décentré.

  - Dans le cadre de ce modèle, montrer que si |z|<Lmax  alors Lp est indépendante de z.
◻−14. Déterminer l'inductance mutuelle M1(z) en fonction de M0,z et Lmax.

  - De même, déterminer l'inductance mutuelle M2(z) en fonction de M0,z et Lmax .

  - Déduire des résultats précédents que la tension différentielle à vide du circuit secondaire s'écrit sous la forme us=u2−u1=λM0zLmax dip dt, dans laquelle on précisera la valeur de la constante λ.

  - Pour un courant ip sinusoïdal fixé, quel est le paramètre de la tension us, noté A, permettant de mesurer z ? Tracer l'allure des variations de A en fonction de z ? Comment peut-on discerner le cas z>0 et z<0 ? Connaissez-vous un procédé permettant de générer une tension proportionnelle à ce paramètre ?

III Conditionnement du signal

Un capteur LVDT est associé à un conditionneur de signal qui délivre une tension continue proportionnelle à la position du noyau. Cette partie étudie le fonctionnement du conditionneur AD598 dont le schéma fonctionnel fourni par la notice est représenté en figure 7.

Figure 7 - Diagramme bloc fonctionnel du conditionneur AD598

L'AD598 comporte un oscillateur local, noté Osc en figure 7, générant une tension sinusoïdale dont la fréquence peut varier de 20 Hz à 20 kHz , suivi d'un amplificateur de tension qui délivre la tension up appliquée aux bornes du circuit primaire du LVDT.
L'oscillateur local produit dans un premier temps une tension périodique fonction triangulaire du temps qui est ensuite transformée en une tension sinusoïdale du temps grâce à un montage conformateur à diodes.
À partir des deux tensions référencées par rapport au point de masse prises aux bornes des deux circuits secondaires du LVDT, VA=u2 et VB=u1, le circuit intégré AD598 construit une tension périodique en créneaux symétriques, de rapport cyclique α égal au rapport A−BA+B, où A et B sont respectivement les tensions proportionnelles aux amplitudes des tensions VA et VB.
L'intérêt du conditionnement proposé par le composant AD598, par rapport aux procédés de détection envisageables, est de produire une tension de sortie proportionnelle au déplacement du noyau. La constante de cette proportionnalité est indépendante de la tension d'alimentation du circuit primaire de LVDT.
L'étude se focalise sur l'alimentation du circuit primaire.
Le bloc Osc de la figure 7 est constitué d'un générateur de tension en triangle suivi d'un convertisseur triangle-sinus à diodes. Le circuit générateur de tension en triangle est représenté en figure 8.

Figure 8 - Générateur de triangle.

Les trois Amplificateurs Linéaires Intégrés (ALI) sont idéaux et nommés (A1), (A2) et (A3) (voir figure 8). On notera +Vsat  et −Vsat  les tensions de saturation haute et basse des ALI.
◻−18. Après avoir rappelé la définition d'un ALI idéal, indiquer quels sont ceux qui fonctionnent en régime linéaire. On justifiera simplement la réponse.

Les tensions ve(t),v1(t),v2(t) et vs(t) sont des fonctions non sinusoïdales du temps.
◻−19. Établir la relation entre ve(t) et v1(t) puis celle entre v1(t) et v2(t).

  - Déterminer la valeur de vs selon les valeurs et le sens de variation de v2, puis représenter graphiquement ces variations en reportant vs en ordonnée et v2 en abscisse. On fera apparaître les valeurs remarquables sur chaque axe du graphique.
◻−21. En tenant compte des trois résultats précédents, déterminer les variations de v2 et vs en fonction du temps. Représenter ces variations sur un même graphe.
Laquelle des tensions ve(t),v1(t),v2(t) et vs(t) est une fonction triangulaire périodique du temps? On nomme vt(t) cette tension. Calculer sa période T en fonction de R,C,R1, R2,R3 et R4.

  - En fixant R=1kΩ et en prenant R1=R2 puis, uniquement pour cette application numérique R3=R4, déterminer la valeur de C permettant d'obtenir une tension vt(t) de fréquence 2 kHz .
Comment faire pour permettre à un utilisateur de l'AD598 de modifier à volonté cette fréquence?
Exprimer l'amplitude E de la tension vt(t) en fonction des données du circuit de la figure 8. Sur quels paramètres de ce circuit faut-il agir afin de modifier cette amplitude?

Déterminer la condition sur ces paramètres pour que E/Vsat =0,22. Calculer dans ce cas la valeur de E en prenant Vsat =15 V.
L'origine des temps étant arbitrairement fixée, la figure 9 contient, d'une part, les variations de la tension triangulaire réduite vt/E en fonction du temps réduit θ=t/T et, d'autre part, celles de la tension sinusoïdale réduite v0/E en fonction de θ que l'on souhaite obtenir après la conversion triangle-sinus.

Figure 9 - Conversion triangle - sinus.

Afin de réaliser cette conversion, on utilise un montage conformateur à diodes représenté en figure 10. Les diodes sont toutes identiques. En notant id leur courant direct et ud la tension en convention récepteur (figure 10), le fonctionnement de chaque diode est tel que si id>0 alors ud=Us>0 et si id=0 alors ud≤Us.
Pour toute la suite, on prendra une tension de seuil égale à Us=0,7 V.
Le montage conformateur, alimenté par la tension vt, est dimensionné pour délivrer une tension vs se rapprochant au mieux de la tension v0 représentée en figure 9 . Le dimensionnement consiste, entre autres, à choisir correctement les résistances r1 et r2, lorsque r0=1,0kΩ. Ce choix sera effectué pour une valeur du courant de sortie is=0.
◻−23. Pour 0≤θ=tT≤14, donner l'expression de vt en fonction de θ et de E.
On considère l'association des deux diodes dans la cellule en traits pointillés (1).
◻−24. Montrer que les deux diodes ne peuvent conduire le courant simultanément.
Montrer qu'il existe une valeur U1>0 telle que si 0≤vs≤U1 alors le courant dans la résistance r1 est nul et, si vs>U1, ce courant n'est pas nul. Exprimer U1 en fonction de Us.
On considère l'association des quatre diodes dans la cellule en traits pointillés (2).
◻−25. Montrer qu'il existe une valeur U2>0 telle que si 0≤vs≤U2 alors le courant dans la résistance r2 est nul et si vs>U2 ce courant n'est pas nul. Exprimer U2 en fonction de Us.

Figure 10 - Montage conformateur.

On considère finalement le bloc de la cellule en traits pointillés (3).
◻−26. Montrer que la valeur positive maximale de vs, notée Vmax, vaut 3Us.
On note désormais s(θ)=Vmaxsin⁡(2πθ) la tension sinusoïdale idéale que l'on souhaite obtenir en sortie du montage de la figure 10 , de même période que vt.

  - Déterminer la relation à imposer entre Us et E afin que les deux pentes en θ=0 des courbes vt(θ) et s(θ) en fonction de θ soient identiques. On vérifiera que cette condition revient à identifier le rapport E/Us à une fraction de π et on supposera cette relation vérifiée par la suite.

  - Pour vs<U1, quelle est l'expression de vs en fonction de vt puis celle en fonction de θ ? En déduire la valeur θ1 de θ telle que vsθ1=U1. On simplifiera cette valeur en utilisant la condition déduite à la question précédente.
◻−29. On suppose pour cette question U1<vs<U2.
Exprimer vs en fonction de vt,Us,r1 et r0 puis en fonction de Us,r1,r0,E et θ.
Quelle doit être la valeur du rapport ρ1=r0/r1 afin que les pentes des courbes vs(θ) et s(θ) soient identiques lorsque θ→θ1 par valeurs supérieures ? On exprimera ρ1 uniquement en fonction du cosinus de 1/3.
Cette condition étant vérifiée, exprimer vs en fonction de Us,ρ1,E et θ puis déduire l'expression de θ2 défini par vsθ2=U2 que l'on mettra sous la forme θ2=αθ1 et dans laquelle on exprimera la constante α uniquement en fonction du cosinus de 1/3.
◻−30. On suppose pour cette question U2<vs<3U1. Déterminer l'expression de vs en fonction de Us,r0,r1,r2,E et θ.
La valeur du rapport ρ2=r0r2 est fixée afin que les pentes des courbes vs(θ) et s(θ) soient identiques lorsque θ→θ2 par valeurs supérieures. On peut alors déterminer la valeur θ3 telle que vsθ3=3U1.

  - Montrer que vs(θ)=3U1 si θ3<θ<14.

En réalisant le dimensionnement précédent, on obtient la tension vs(θ) représentée en figure 11 sur laquelle figurent également les tensions vt(θ) et s(θ).

  - Proposer un aménagement du montage de la figure 10 permettant de réduire les écarts entre vs(θ) et s(θ).

Figure 11 - Tensions vs(θ),vt(θ) et s(θ).

IV Exemple d'utilisation de ce capteur : un accéléromètre asservi

Le schéma de la figure 12 décrit le principe de fonctionnement d'un accéléromètre. La masse sismique m, de centre d'inertie G peut se translater sans frottement le long de l'axe O1O1′ relié au boîtier de l'accéléromètre. Cette masse est par ailleurs fixée d'une part à l'extrémité libre d'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ0 et d'autre part à un amortisseur exerçant une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse de la masse avec le coefficient constant λ. Les autres extrémités du ressort et de l'amortisseur sont fixées au boîtier.
On étudie le mouvement de la masse sismique et du boîtier dans le référentiel terrestre supposé galiléen d'origine fixe O. On se limite à l'étude d'un déplacement rectiligne selon la direction donnée par le vecteur unitaire uZ orthogonale à celle de l'accélération de la pesanteur g.
On note O1 le point du boîtier tel que OO1=Z1uZ. En posant O1G=ZuZ, le point G est repéré par le vecteur OG=OO1+O1G=Z+Z1uZ.

IV.A Première étude : le boîtier est immobile

Dans cette première étude O1 est fixe, Z1 est donc constant.
La masse sismique est reliée à la partie mobile du LVDT conditionné selon le protocole décrit dans les parties précédentes. On suppose que la translation du noyau mobile du LVDT s'effectue sans frottement.

  - Justifier le fait que la force électromagnétique reçue par le noyau mobile lors de son déplacement est nulle.

Figure 12 - Accéléromètre asservi à masse sismique.

Dans toute la suite, on suppose que la masse sismique de centre d'inertie G inclut le noyau mobile du LVDT.

  - Lorsque le point G est en mouvement, établir l'équation différentielle vérifiée par Z(t).

  - Déterminer la valeur Z0 de Z à l'équilibre. Comme dans la première partie, on note z la position du centre C du noyau mobile (voir figure 2). La position du capteur LVDT est ajustée de telle manière que z=0 lorsque le boîtier est immobile et la masse m à l'équilibre. Quelle est la relation entre z et Z ?

  - On suppose qu'à l'instant t=0, la masse m est lachée sans vitesse initiale d'une position Zi≠Z0. Quelle est la valeur minimale λmin qu'il faut imposer à λ afin que la masse retrouve sa position d'équilibre sans oscillation? On supposera dans la suite que λ>λmin.

IV.B Etude simplifiée du boitier mobile

Désormais le boîtier de l'accéléromètre se déplace selon l'axe ( O,uZ ). On pose v1=dZ1dt et γ1=d2Z1dt2.

  - Dans le référentiel terrestre, exprimer la vitesse de G en fonction de v1 et de dZdt, puis son accélération en fonction de γ1 et de d2Zdt2. En déduire la nouvelle équation différentielle vérifiée par Z(t) ainsi que les nouvelles positions d'équilibre Z0′ de G et z0′ du capteur. Quelle information apporterait la lecture de z0′ au bout d'un temps infini sur l'échelle graduée de la figure 12?

Afin d'obtenir une mesure électrique du déplacement z de C, on utilise la tension Vout =Ks0z fournie par le capteur pour commander un dispositif moteur, non étudié ici, qui applique une force F=βVout uZ sur la masse sismique.
◻−38. Etablir les équations différentielles vérifées par Z(t) et z(t).
Déterminer l'expression de la valeur zeq de z à l'équilibre et la valeur de Vout correspondante. Quelle information apporterait la mesure de Vout  au bout d'un temps infini?
Le mouvement de C se décompose en un régime transitoire suivi d'un régime permanent. Quelle est la condition que doit remplir λ pour que la durée du régime transitoire soit la plus petite possible?
Estimer le temps de réponse de l'accéléromètre construit dans ces conditions.

FIN DE L'ÉPREUVE