Epreuve de Physique et Chimie (toutes filières)

Mardi 21 mai 2002 de 8 h00 à 12h00

Barème indicatif : Chimie 1/3 Physique 2/3

Instructions générales:

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 16 pages numérotées 1/16,2/16,…16/16.
La page 15 est à découper et à joindre à la copie.
Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l'étiquette à code à barres correspondante.

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points.

Analogies et différences

Les 3 problèmes de physique sont indépendants. De même, les parties sont indépendantes sauf pour les questions B-6 et F-2-6 . Les questions peuvent être traitées dans l'ordre choisi par le candidat. Il prendra toutefois soin de bien numéroter les questions.

PHYSIQUE I : Etude d'un ressort dans 2 référentiels

Attention : Ce n'est pas une étude comparée dans les deux référentiels.

A- Etude dans le référentiel R du laboratoire:

Le mouvement est étudié dans le référentiel du laboratoire assimilé à un référentiel galiléen et associé à un repère ( O,i,j,k ). Un palet M de masse m peut se mouvoir sans frottement dans le plan ( O,x,y ) horizontal (table à coussin d'air par exemple). Le champ de pesanteur est suivant la verticale Oz:g=−gk.

La masse m est accrochée à l'extrémité d'un ressort (point M ) de longueur à vide lo, de raideur k, dont l'autre extrémité est fixée en O . La position de M est repérée dans la base ( i,j ) par OM=xi+yj ou dans la base ( er,eθ ) par OM=rer.

A-1 Faire un bilan des forces. Montrer qu'il y a conservation du moment cinétique, Lo par rapport à O .

A-2
A t=0, la masse est lâchée, sans vitesse initiale d'une longueur 1,2l0:OM(t=0)=1,2l0i. A-2-1 Calculer Lo. Quelle est la nature de la trajectoire ?
A-2-2 Déterminer l'évolution temporelle de la longueur du ressort, l(t)=OM(t). Préciser l'intervalle de variation de l, longueur du ressort.

A-3
On lance la particule d'un point OMo=OM(t=0)=l1i, avec une vitesse initiale vo=l1ωj, orthogonale à OMo. Dans la suite, on travaillera en coordonnées polaires dans le plan ( O,x,y ) . A-3-1 Préciser Lo en fonction r et dθdt puis en fonction des conditions initiales et des vecteurs de base. On notera L, le module de Lo.

A-3-2 Rappeler l'expression de l'énergie potentielle élastique.
Doit-on tenir compte de l'énergie potentielle de pesanteur pour étudier le mouvement?
Montrer qu'il y a conservation de l'énergie mécanique, Em.
Préciser l'expression de Em :

- en fonction des conditions initiales,

- en fonction de r,drdt,dθdt,m,k et lo.

A-3-3 Montrer que l'énergie mécanique peut s'écrire : Em=12mdrdt2+Eeff(r).

Préciser l'expression de Eeff (r). Tracer l'allure de Eeff (r).
A-3-4 La masse peut-elle s'éloigner indéfiniment du pôle d'attraction?
A-3-5 La vitesse de la particule peut-elle s'annuler au cours de son mouvement?
A-3-6 La particule peut-elle passer par le centre d'attraction au cours de son mouvement?
A-4
On cherche à déterminer une condition entre l1 et ω pour avoir un mouvement circulaire.
A-4-1 Montrer que dans ce cas, le mouvement est uniforme.
A-4-2 Déterminer l1 en fonction de k,lo et ω. Est-elle valable pour tout ω ?

B - Etude dans un référentiel R′ en rotation uniforme autour d'un axe fixe :

Le mouvement est étudié dans le référentiel R ' en rotation uniforme autour d'un axe Oz fixe, de vecteur vitesse Ω=ωk, et associé au repère ( O,er,eθ,k ).

On considère une particule M de masse m pouvant se mouvoir sans frottement le long de l'axe ( O,er ). Le champ de pesanteur est toujours suivant la verticale Oz:g=−gk.

La masse m est accrochée à l'extrémité d'un ressort ( point M ) de longueur à vide lo, de raideur k, dont l'autre extrémité est fixée en O . La position de M est repérée dans la base ( er,eθ ) par OM=rer.

B-1 Préciser les expressions vectorielles des forces d'inertie dans la base ( er,eθ,k ).
B-2 Montrer que la force d'inertie d'entraînement dérive d'une énergie potentielle Epfie que l'on précisera.

B-3 En est-il de même pour la force d'inertie de Coriolis ou complémentaire?
B-4 Déterminer l'énergie potentielle totale. Tracer l'allure de Ep(r). On distinguera les 3 cas possibles selon la valeur de ω.

B-5 Déterminer la longueur l2 correspondant à la position d'équilibre dans le référentiel R '.
A quelle condition sur ω le résultat est-il possible ? Cet équilibre est-il stable ?
Quel est alors le mouvement dans le référentiel du laboratoire?
B-6 Comparer l2 à l1 du paragraphe précédent. Conclusion.

Physique II : Transitoires thermiques et électriques

C - Transitoire électrique :

Un dipôle comporte entre ses bornes un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C placés en série.

On le place aux bornes d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne Rg en série avec un interrupteur K.

Initialement, le circuit est ouvert et le condensateur déchargé. Soit uc, la tension aux bornes du condensateur. A l'instant t=0, on ferme l'interrupteur, K.

C-1 Déterminer, sans calcul et en le justifiant uc0+,i0+.
C-2 Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit uc(t).
C-3 Déterminer la constante de temps τ du circuit, et donner son interprétation physique.
C-4 Etablir l'expression de uc(t).
C-5 Déterminer l'expression de t1 pour que uC=0,9E.
Dans l'étude expérimentale du circuit RC, on observe l'oscillogramme ci-dessous en utilisant un générateur délivrant des signaux créneaux.

Les sensibilités sont : 1 V/ carreau vertical ; 0,1 ms/ carreau horizontal .
On néglige les caractéristiques de l'oscilloscope.

| 00% |  |  |  | 声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)/ |  |  |  |  |  |  |

C-6 Identifier les courbes (1) et (2) aux voies A et B en justifiant votre choix.
C-7 Doit-on être sur le couplage alternatif AC ou le couplage continu DC?
C-8 Préciser l'expression de la tension au point P. Sachant que R=100Ω, déterminer Rg.
C-9 En déduire la valeur de C et E.
C-10 Estimer une majoration de la fréquence du signal carré utilisé.
C-11 Comment pourrait-on observer l'intensité ?

D- Transitoire thermique :

On donne: m=200 g;c=4,18 J/K/g;Γ=50 J/K;
On rappelle que T(K)=T ∘C+273,15.
Dans un calorimètre de capacité thermique Γ à la température extérieure, Text, on verse une masse m d'eau à la température extérieure, Text  et on plonge une résistance chauffante de valeur R, alimentée sous une tension continue U.

On considérera comme système {eau-calorimètre}
On note T la température, t le temps et c la capacité thermique massique de l'eau.
On admet de plus que les fuites thermiques peuvent se traduire par une puissance de perte p=kT−Text .

D-1 A quelle variation de fonction d'état s'identifie δQ.
D-2 Faire un bilan d'énergie pendant un intervalle de temps dt. Montrer que dTdt+Tτ=TMτ.
Exprimer τ et TM en fonction de m,c,Γ,U,R,k et Text .
Quelle est l'interprétation physique de TM ?

On coupe le chauffage. On négligera la capacité thermique de la résistance chauffante.
D-3 Refaire un bilan d'énergie pendant un intervalle de temps dt. En déduire T(t).
On notera To=T(0), la température à l'instant t=0.
D-4 On enregistre grâce à une interface la température T(t) au cours du refroidissement.
Déterminer sur l'enregistrement τ et Text . En déduire k.

D-5 En déduire, littéralement puis numériquement entre les instants initial et final :

- la variation d'entropie pour le calorimètre, ΔScalorimère ;

- la variation d'entropie pour l'eau, ΔSeau ;

- l'entropie échangée, Se;

- l'entropie créée, SC;

Conclusion.

Physique III : Les champs électrostatiques et magnétostatiques

E - Champ électrostatique créé par une spire:

E-1 Champ sur l'axe :

On donne une spire circulaire de rayon R , de centre O, d'axe Oz. Cette spire porte une charge positive Q répartie uniformément avec densité linéique de charge λ en C. m−1.

E-1-1 Montrer par des arguments de symétrie que, sur l'axe, le champ électrostatique E est porté par l'axe et prend la forme de E=Ek où k est un vecteur unitaire porté par l'axe Oz .

E-1-2 Comparer E(−z) et E(z).
E-1-3 Calculer le champ électrostatique créé en un point M de l'axe tel que OM=z. On donnera le résultat en fonction de Q, la charge totale, du rayon R, de la permittivité du vide εo et de la distance z.

E-1-4 Tracer le graphe de la fonction E(z).

E-2 Champ au voisinage de l'axe :

On s'intéresse maintenant au champ électrostatique au voisinage de l'axe. On calcule donc le champ en un point M défini par des coordonnées cylindriques ( r,θ,z ).

E-2-1 Montrer par des arguments de symétrie très précis, qu'en M , le champ E n'a pas de composante orthoradiale Eθ.

E-2-2 Montrer que la norme de E ne dépend que de r et z.

E-2-3 Montrer qu'au voisinage de l'axe, le flux du champ E est conservatif.
Que peut-on dire de sa circulation sur un contour fermé ?

E-2-4 Calculer le flux de E à travers une surface fermée cylindrique d'axe Oz dont les bases sont des disques de rayon r petit et de cotes z et z+dz.

En déduire Er(z,r)=−r2dEz(z,0)dz.
Calculer l'expression de Er(z,r).
E-2-5 A l'aide d'un logiciel de simulation, on trace les lignes de champ et les équipotentielles.
E-2-5-1 Sur la feuille donnée en annexe page 15 et à joindre à la copie, préciser les lignes de champ avec des flèches en supposant λ>0.

E-2-5-2 Qu'obtiendrait-on comme allure de lignes de champ à grande distance ?
E-2-5-3 Qu'obtiendrait-on comme allure d'équipotentielles à grande distance ?
E-2-5-4 Montrer que les lignes de champs sont perpendiculaires aux équipotentielles.
Que se passe-t-il au centre?
E-2-5-5 Justifier le fait que les lignes de champ se rapprochent puis s'éloignent de l'axe.
On pourra utiliser l'expression de Er(z,r) déterminée dans la question E-2-4.

F- Champ magnétostatique créé par une spire parcoure par un courant I:

F-1 Champ sur l'axe :

On donne une spire circulaire de rayon R, de centre O, d'axe Oz. Cette spire est parcourue par un courant électrique d'intensité I constante.

F-1-1 Montrer par des arguments de symétrie que, sur l'axe, le champ magnétostatique B est porté par l'axe et prend la forme de B=Bk où k est un vecteur unitaire porté par l'axe Oz.

F-1-2 Comparer B(z) et B(−z) ?

F-1-3 Calculer le champ magnétostatique créé en un point M de l'axe tel que OM=z. On écrira B(z)=BofZR où Bo=B(0). Préciser Bo et fZR.

F-1-4 Tracer le graphe représentant les variations de la fonction B(z).

On s'intéresse maintenant au champ

F-2 Champ au voisinage de l'axe :

magnétostatique au voisinage de l'axe. On calcule donc le champ en un point M défini par ces coordonnées cylindriques ( r,θ,z ).

F-2-1 Montrer par des arguments de symétrie très précis, qu'en M,B n'a pas de composante orthoradiale Bθ. Montrer que la norme de B ne dépend que de r et z.

F-2-2 Compléter sur la feuille donnée en annexe page 15 et à rendre avec la copie, les lignes de champ par des flèches en indiquant leur sens, en précisant le sens du courant.

F-2-3 Qu'obtiendrait-on comme allure de lignes de champ à grande distance ?
F-2-4 Quelle(s) différence(s) fondamentale(s) a-t-on entre les deux topographies ?
F-2-5 Montrer qu'au voisinage de l'axe, la circulation de B est conservative.
Que peut-on dire du flux de B à travers une surface fermée ?
En déduire, sans calcul, Br(z,r) par analogie avec la question E-2-4.
F-2-6 Calculer explicitement Br(z,r).

CHIMIE : Autour de l'ammoniac

I- Structure :

I-1 Préciser la structure électronique de l'azote ( Z=7 ).
I-2 Ecrire les structures de Lewis de NH3,HNO2 et HNO3 (l'azote est au centre)
Préciser les charges formelles portées par les atomes.
I-3 En utilisant la théorie de la V.S.E.P.R, indiquer la géométrie de NH3,HNO2 et HNO3.
I-4 Le phosphore appartient à la même colonne que l'azote et peut conduire à l'ion PF6−. Pourquoi l'analogue n'existe-t-il pas dans la chimie de l'azote ?

II - Les propriétés acido-basiques de NH3 :

On dose 10 mL d'une solution d'ammoniaque de pKa=9,2 de concentration inconnue par une solution d'acide chlorhydrique de concentration égale à 0,10 mol.L−1. La réaction est suivie par conductimétrie en mesurant la conductance G de la solution au fur et à mesure de l'addition d'acide chlorhydrique.

On désigne par :

- Ca=0,10 mol.L−1 la concentration de l'acide chlorhydrique.

- Vb=10 mL le volume d'ammoniaque utilisé.

- Cb= la concentration initiale de la solution d'ammoniaque.

- Va (exprimé en mL ) le volume d'acide chlorhydrique versé.

- λi la conductivité molaire de l'ion "i", assimilée à la conductivité molaire à dilution infinie λio.

On rappelle que la conductivité σ de la solution a pour expression : σ=1000∑i Ciλoi où Ci est la concentration de l'ion i exprimée en mol. L−1.

Le tableau ci-dessous donne les conductivités molaires à dilution infinie de différents ions à 298 K :

| Ions | H3O+ | NH4+ | Cl− | OH− |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λi∘mS.m2.mol−1 | 34,98 | 7,34 | 7,63 | 19,92 |

II-1 Ecrire l'équation bilan de la réaction de dosage.
Montrer que la réaction est quasiment totale.
II-2 La courbe obtenue σ′=σva+vb en fonction de va est représentée sur la figure ci-dessous.
On trace cette fonction afin d'obtenir des portions de droites et s'affranchir du phénomène de dilution. Justifier sans calcul l'allure de la courbe.

II-3 En déduire la concentration initiale de la solution d'ammoniaque .

III - Les propriétés complexantes de NH3 avec les ions cuivre (II) :

On définit les constantes de formation globale de complexation, βn, les constantes de loi d'action de masse pour les réactions : Cu2++nNH3⇄CuNH3n 2+.

Les tables donnent :

|  | CuNH32+ | CuNH322+ | CuNH332+ | CuNH342+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| log⁡βn | 4.2 | 7.6 | 10.6 | 12.6 |

III-1 Ecrire les expressions de βn.
Ecrire les expressions des constantes de dissociations successives Kdj,j=1..4.

CuNH3j2+⇄CuNH3j−12++NH3

En déduire une relation entre les constantes de dissociations successives Kdj et les constantes de formation globale de complexation , βn.

En déduire les valeurs numériques de pKdj=−log⁡Kdj
III-2 En déduire le diagramme de prédominance en fonction de pNH3=−log⁡NH3.
III-3
On considère un bécher de 50 mL contenant un mélange de 20 mL d'une solution d'ammoniaque 1 mol/L et de 20 mL d'une solution de sulfate de cuivre (II), CuSO4, de concentration C1=0,01 mol.L−1.

III-3-1 Expliquez pourquoi CuNH342+ est majoritaire. Ecrire la réaction globale.
III-3-2 Quelles sont les concentrations de NH3,CuNH342+ et Cu2+ à l'équilibre.
III-4
On constitue la pile suivante à 25∘C :

- le compartiment A comporte une électrode de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre II, CuSO4, de concentration C1=0,01 mol.L−1 dans un bécher de 50 mL .

- Le compartiment B comporte une électrode de cuivre plongeant dans un bécher de 50 mL contenant un mélange de 20 mL d'une solution d'ammoniaque de concentration C2=1 mol/L et de 20 mL d'une solution de sulfate de cuivre II, ( Cu2+,SO42− ), de concentration C1=0,01 mol. L−1.

III-4-1 Ecrire l'expression du potentiel de Nernst pour le couple Cu2+/Cu.
En déduire la différence de potentiel UAB.
III-4-2 Faire le schéma de la pile. Préciser la borne (+) et (-).
III-4-3 Ecrire les réactions à l'anode et à la cathode.
Donner le bilan de la réaction dans le cas où on laisserait la pile débiter.
III-4-4 Quel est le rôle du pont salin?

IV - De l'ammoniac à l'acide nitrique :

Industriellement, la synthèse de l'ammoniac se fait selon l'équilibre suivant :

N2+3H2←→2NH3

On donne :

| Corps pur | Etat | ΔfH∘enkJ⋅mol−1 à 298 K | CpenJ⋅mol−1⋅ K−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| H 2 | gaz | 0 | 28.91 |
| N 2 | gaz | 0 | 29.63 |
| NH 3 | gaz | −46,210 | 28.05 |

IV-1 Calculer l'enthalpie de réaction, ΔrH∘ à 298 K .
IV-2 Calculer l'enthalpie de réaction, ΔrH∘ à 770 K . La réaction est-elle exothermique ou endothermique?
IV-3 L'ammoniac peut ensuite en présence du dioxygène O2 s'oxyder en monoxyde d'azote NO et vapeur d'eau H2O.

Ecrire la réaction .

IV-4 Le monoxyde s'oxyde ensuite selon : 2NO(g)+O2( g) →2NO2( g)
IV-4-1 En se fondant sur la notion de molécularité, justifier le fait que cette réaction n'ait pas lieu en une seule étape selon 2NO(g)+O2(g)→2NO2(g)

Le mécanisme proposé est le suivant :

2NO(g)← k−1k1→ N2O2( g)  équilibre rapide N2O2(g)+O2(g) K2→2NO2(g)  lente

La vitesse de la réaction est définie par la relation : v=12 dNO2dt où NO2 est la concentration de NO2.

IV-4-2 Le mécanisme est-il par stade ou en chaîne ? Justifier.
IV-4-3 Calculer la vitesse en fonction de k1,k−1,k2,[NO] et O2. Quel est l'ordre global de la réaction?

FIN

◻

La feuille est à joindre avec la copie.
On représente la spire en gras ( vue suivant la tranche) :

Lignes de champ électrostatique