MODÉLISATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

DURÉE: 5 HEURES

Aucun document n'est autorisé.

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Le sujet comporte 23 pages et un document réponse

Introduction

Les sources laser  1 actuelles ne permettent pas de couvrir toute l'étendue spectrale des ondes électromagnétiques: seules quelques plages particulières de longueurs d'onde sont efficacement générées, les valeurs correspondantes dépendant essentiellement des propriétés des matériaux utilisés. Pour autant, les applications commerciales sont en attente de sources laser efficaces pouvant couvrir une gamme de longueurs d'onde étendue, allant de 200 nm à 20μ m. Les débouchés visés sont extrêmement variés et vont de la détection de traces gazeuses (pour déterminer un indice de pollution) à la télémétrie militaire, en passant par la photolithographie ou encore certaines techniques chirurgicales.

Pour générer tout ce panel de longueurs d'onde, une solution consiste à convertir la fréquence optique des sources laser actuelles en les associant à des cristaux qui permettent un effet optique non linéaire. Ce phénomène a été découvert en 1961, soit une année seulement après l'invention du laser.

L'objectif de l'étude présentée ici est d'identifier les paramètres essentiels qui gouvernent l'efficacité d'un tel processus non linéaire de conversion de fréquences optiques. Ces interactions ayant lieu au sein de matériaux cristallins, il est essentiel de s'intéresser avant toute chose aux propriétés optiques spécifiques de ces cristaux, ce qui fait l'objet de la première partie. La seconde partie aborde le problème particulier du doublage de fréquence en utilisant une modélisation «ondulatoire» des phénomènes optiques. La troisième partie, plus succincte, traite de la question en prenant un modèle «corpusculaire» de la lumière : l'interaction n'est alors plus vue comme un doublage de fréquence, mais comme une fusion de photons. La quatrième et dernière partie propose une courte synthèse de ces différentes approches, et permet de choisir le modèle pertinent qui correspond aux conditions expérimentales proposées.

Les différentes parties sont très largement indépendantes, sans toutefois l'être totalement. De nombreuses questions peuvent être abordées et correctement traitées même si les questions précédentes n'ont pas été résolues. Les candidats sont donc encouragés à avancer le plus loin possible dans l'énoncé, en gardant à l'esprit que la démarche de modélisation et l'esprit critique comptent davantage que la simple aptitude aux calculs.

Avant d'aborder le cœur du problème, nous tenons à rappeler ici les modèles utilisés pour décrire un faisceau lumineux d'une part, et le matériau dans lequel il se propage d'autre part.

Modèle d'un faisceau lumineux

Nous utiliserons essentiellement une description ondulatoire de la lumière, en supposant que toutes les ondes sont planes, progressives et monochromatiques  2. Le vecteur d'onde est noté k et matérialise la direction de propagation de l'onde. Toutes les ondes en interaction seront supposées avoir la même direction de propagation : il est alors commode de définir un repère lié au laboratoire ( O,X,Y,Z ) tel que l'axe ( OZ ) soit colinéaire à la direction de propagation. Une onde électromagnétique est constituée de deux champs, l'un électrique E et l'autre magnétique B, qui peuvent dès lors s'écrire  3 :

E=E⋅ej(ωt−kZ)⋅eB=B⋅ej(ωt−kZ)⋅b

où e et b sont des vecteurs unitaires, ω est la pulsation temporelle, et k=‖k‖ est le nombre d'onde dans le matériau considéré. Comme l'onde est plane, les amplitudes complexes E et B sont supposées indépendantes du temps et des variables transverses : ∂E∂X=∂E∂Y=0 et ∂B∂X=∂B∂Y=0.

Enfin, pour définir un faisceau lumineux, il convient de considérer que les amplitudes complexes E et B sont définies dans un domaine d'étendue limitée : elles seront considérées comme nulles en dehors d'un cylindre de rayon W, centré sur l'axe (OZ) comme le précise la Figure 1.

Figure 1 : modèle spatial d'un faisceau lumineux cylindrique ; la zone grisée correspond au domaine où l'onde est définie.

Modèle du milieu cristallin

Les verres et les cristaux utilisés en optique sont des milieux non magnétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aimantation induite, M=0, et par conséquent B=μ0⋅H, où μ0=4π⋅10−7H⋅m−1 est la perméabilité magnétique du vide, et H le vecteur excitation magnétique. De même, ces milieux sont des diélectriques, isolants et non chargés ; la densité de courant et la densité de charges y sont donc nulles : j=0 et ρ=0 respectivement.

En revanche, le champ électrique associé à l'onde lumineuse peut induire une polarisation macroscopique au sein du matériau. La répartition des charges internes à chaque atome est alors modifiée  4 : sous l'effet du champ électrique, les barycentres des charges positives (du noyau) et négatives (du nuage électronique) se dissocient, et donnent naissance à un moment dipolaire électrique induit, comme le montre la Figure 2.

Figure 2 : principe de la polarisation électronique.

Lorsque le champ associé à l'onde optique est faible devant la valeur des champs qui assurent la cohésion de l'édifice atomique, la dépendance de cette polarisation induite vis-à-vis du champ inducteur est bien modélisée par une relation linéaire  5:P=ε0⋅χ⋅E, où ε0≈8.85⋅10−12 F⋅ m−1 est la permittivité diélectrique du vide, et χ est un coefficient sans dimension appelé susceptibilité électrique linéaire. Dans les cas qui nous intéressent, c'est un coefficient purement réel  6.

Pour rendre compte à la fois du champ électrique inducteur et de la polarisation induite par celui-ci dans le matériau, il est nécessaire d'introduire une nouvelle entité  7 : le vecteur déplacement électrique, définit par D=ε0⋅E+P.

Une fois ces relations constitutives établies, il faut considérer les équations de Maxwell valables dans un milieu matériel. L'ensemble des équations modélisant le matériau peut donc s'écrire :

ρ=0j=0 {P=ε0⋅χ⋅EM=0}D=ε0⋅E+PB=μ0⋅Hdiv(D)=0div(B)=0rot(E)=−∂B∂trot(H)=∂D∂t

Interaction envisagée

Ces deux modèles étant posés a priori, l'objectif de l'étude est de modéliser l'interaction entre l'onde électromagnétique incidente et le matériau non linéaire. Le processus choisi est le plus simple qui soit : il s'agit de générer une onde de fréquence double, ce phénomène étant aussi appelé génération de second harmonique. La modélisation de cette interaction pourra nous amener à affiner les modèles retenus, tant pour l'onde incidente que pour le matériau dans lequel elle se propage.

Le matériau retenu pour réaliser la génération de second harmonique est CdGeAss2.
En partant d'un faisceau incident (la «pompe») de longueur d'onde 10.6μ m, issu d'un laser CO2, on souhaite obtenir un faisceau le plus intense possible à la longueur d'onde moitié, soit 5.3μ m. Il s'agit bien d'un doublage de fréquence, puisque la longueur d'onde 10.6μ m correspond à une fréquence de, 2.83⋅1013 Hz alors qu'à la longueur d'onde 5.3μ m est associée une fréquence de 5.66⋅1013 Hz, c'est-àdire le double.

1ère  partie : optique linéaire cristalline

Cas d'un matériau isotrope

Dans un matériau optiquement isotrope, la susceptibilité électrique linéaire est un scalaire, supposé réel, et indépendant de la direction de propagation de l'onde: χ= constante. La permittivité diélectrique relative, nombre sans dimension noté εr, est alors définie en imposant la relation constitutive  8D=ε0⋅εr⋅E.

Question I-1 :

Montrer que la permittivité diélectrique relative s'écrit εr=(1+χ), et vérifier que le champ électrique est transverse, c'est-à-dire que div(E)=0.

Question I-2 :

Montrer que les équations de Maxwell associées aux équations constitutives permettent d'aboutir à l'équation d'onde de D'Alembert suivante pour le champ électrique : rot(rot(E))+μ0⋅ε0⋅εr⋅∂2E∂t2=0.

Question I-3 :

Par un raisonnement sur les dimensions des différents termes de cette équation, montrer que le terme μ0⋅ε0⋅εr est homogène à l'inverse du carré d'une vitesse, notée v.

Cette vitesse v correspond à la célérité de l'onde électromagnétique dans le matériau. La célérité de la lumière dans le vide est quant à elle notée c, et elle est définie par μ0⋅ε0⋅c2=1. On définit également l'indice optique d'un matériau par n=cv.

Question I-4 :

Exprimer v en fonction de εr et c, puis en déduire l'expression de l'indice optique du matériau n en fonction de Er.

Dans le cas d'un matériau linéaire et non absorbant, l'amplitude complexe du champ électrique E ne dépend pas de Z. La dérivée temporelle et les opérateurs d'analyse vectorielle prennent alors des formes simplifiées : ∂E∂t⇔jω⋅E ; div(E)⇔−jk⋅E ; rot(E)⇔−jk∧E.

Question I-5 :

Déterminer la relation entre k=‖k‖,n,ω et c qui permet à l'expression choisie pour E de vérifier l'équation de D'Alembert  9.

Les vecteurs D et H, sont pris sous la même forme que celle choisie pour E et B : D=D⋅ej(ωt−kZ)⋅d et H=H⋅ej(ωt−kZ)⋅h, où d et h sont des vecteurs unitaires. Dans un milieu matériel, le vecteur de Poynting est défini par Π=ℜeE⋅ej(ωt−kZ)⋅e∧ℜeH⋅ej(ωt−kZ)⋅h, où ℜe(A) désigne la partie réelle du nombre complexe A. D'un point de vue physique, le vecteur Π matérialise la direction de propagation de l'énergie lumineuse associée à l'onde.

Question I-6 :

En écrivant les équations de Maxwell à l'aide des opérateurs simplifiés donnés précédemment, montrer que les vecteurs E et H sont orthogonaux. En déduire que (E,H,Π) forment un trièdre direct, et montrer qu'il en est de même pour (D,B,k).

Question I-7 :

Donner l'expression du module du vecteur de Poynting Π=‖Π‖ en fonction de n,ε0,μ0 et ℜeE⋅ej(ωt−kZ).

L'éclairement, noté I, qui correspond à la densité surfacique de puissance lumineuse, en Watts par mètre carré, se calcule en prenant la moyenne temporelle du module du vecteur de Poynting: I=⟨Π⟩T.

Question I-8 :

Exprimer l'éclairement I en fonction de n,ε0,μ0 et |E|, où |E| désigne le module de l'amplitude complexe E.

Question I-9 :

Etant données les caractéristiques géométriques des faisceaux lumineux utilisés, à savoir un cylindre de rayon W, montrer que l'expression de la puissance totale transportée par l'onde électromagnétique s'exprime par P=π⋅W22⋅n⋅ε0μ0⋅|E|2.

Cas d'un matériau anisotrope uniaxe

Introduction

Un matériau optiquement anisotrope est particularisé par le fait que la polarisation induite P dépend de la direction du champ électrique inducteur E. Cette direction, matérialisée par le vecteur unitaire e, est appelée direction de polarisation  10 de l'onde. Il est aisément concevable que, dans un matériau «feuilleté» par exemple, la réponse du milieu (id est la polarisation P ) ne soit pas la même si le champ électrique E est dans le plan du feuilletage ou au contraire orthogonal à ce plan.

La susceptibilité électrique linéaire χ d'un milieu anisotrope n'est alors plus représentée par un scalaire, mais par une matrice, toujours supposée réelle. En pratique, nous admettrons qu'il existe une repère orthogonal qui permet une écriture diagonale de χ; ce repère, appelé repère optique, est lié à la maille cristalline du matériau, et sera noté en lettres minuscules: (O,x,y,z). Dans ce repère, la relation constitutive P=ε0⋅χ⋅E reste vraie, et s'écrit sous forme matricielle :

P=ε0⋅χxx000χyy000χzz⋅E, c'est-à-dire PxPyPz=ε0⋅χxx⋅Exε0⋅χyy⋅Eyε0⋅χzz⋅Ez.

Il apparaît alors clairement que les vecteurs D=ε0⋅E+P et E ne sont en général plus colinéaires; cependant, comme le matériau reste non magnétique, les vecteurs H et B conservent la même direction : la relation B=μ0⋅H est préservée.

Pour un matériau uniaxe, ce qui correspond au cas de CdGeAs2, deux valeurs propres de la matrice χ sont égales. L'écriture est allégée en notant χxx=χyy=χo et χzz=χe≠χo.

Nous supposerons que la relation D=E0⋅Er⋅E est toujours valable.

& Question I-10 :

Montrer que la permittivité diélectrique relative εr est alors également une matrice dont l'expression dans le repère optique sera donnée en fonction de χo et χe.

Cette écriture matricielle de la permittivité permet de conserver également l'expression de l'équation d'onde établie à la question I-2.

Question I-11 :

En raisonnant dans le repère optique ( O,x,y,z ), montrer qu'en général le champ électrique n'est plus transverse, ce qui revient à dire que div(E)≠0.

Avant d'étudier le cas général, il est riche d'enseignement de se pencher sur le cas particulier d'un vecteur E orienté selon un axe du repère optique, c'est-à-dire (Ox),(Oy) ou (Oz).

Question I-12 :

Dans chacun des trois cas particuliers proposés, vérifier que div(E) reste nul, et montrer que l'équation d'onde aboutit alors à deux valeurs possibles du nombre d'onde, notées ko et ke, qui seront exprimées en fonction de χo et χe. Donner l'expression des indices optiques correspondants, no et ne, appelés respectivement indice «ordinaire» et indice « extraordinaire», et précisez les vitesses de propagation associées, vo et ve.

Propagation dans une direction quelconque du milieu uniaxe

Pour une direction de propagation quelconque, on peut montrer qu'il y a également deux ondes, notées (+) et (−), susceptibles de se propager dans le matériau, chacune ayant son indice optique propre, en adoptant le classement trivial n(+)≥n(−). L'un des deux indices obtenus dépend de la direction de propagation de l'onde, matérialisée par k : il faut donc pouvoir repérer le vecteur d'onde dans le repère optique. Compte tenu de la symétrie d'un matériau uniaxe, les axes ( Ox ) et ( Oy ) sont équivalents, de sorte que la seule donnée pertinente est l'angle θ que fait le vecteur d'onde avec l'axe (Oz), comme le montre la Figure 3(a).

Figure 3 (a) : définition du vecteur d'onde dans le repère optique en coordonnées sphériques.
(b) : configuration vectorielle des champs et des vecteurs d'onde dans CdGeAs2.

Pour chaque valeur de θ, la résolution de l'équation d'onde permet de calculer la valeur des deux indices. Pour le matériau considéré, CdGeAs2, on aboutit alors à une représentation graphique de cette dualité de l'indice optique, présentée sur la Figure 3(b) en exagérant l'écart entre no et ne. Il apparaît que l'une des deux valeurs de l'indice, n(−), reste constante, d'où la dénomination d'onde «ordinaire». En revanche, l'autre valeur de l'indice, n(+), dépend de θ, d'où le vocable «extraordinaire», et peut être représentée par une ellipse, de petit axe no et de grand axe ne.

Enfin, un calcul plus approfondi permettrait de déterminer la direction de polarisation de chacune des deux ondes associées aux deux valeurs de l'indice optique: e(−)est perpendiculaire au plan de la figure, alors que e(+)est porté par la tangente à l'ellipse, comme le montre la Figure 3(b).

Pour chacune de ces deux ondes, (+) et (−), les résultats établis dans le cadre d'un matériau isotrope restent vrais : ainsi E(+),H(+),Π(+)et D(+),B(+),k(+)forment des trièdres directs, de même que nous conservons la relation I(+)=12⋅n(+)(θ)⋅ε0μ0⋅E(+)2, l'onde (+) étant associée à un indice n(+)(θ), à un nombre d'onde k(+)=n(+)⋅ωc, et à une vitesse de propagation v(+)=cn(+)(θ); ces résultats sont transposables par symétrie à l'onde (-).

Il existe cependant une différence importante entre les deux ondes : le champ électrique ordinaire est transverse, soit divE(−)=0, alors que son homologue extraordinaire ne l'est pas, soit divE(+)≠0, sauf dans les cas particuliers où θ=0∘ et θ=90∘.

Question I-13 :

En justifiant la démarche adoptée, compléter la figure reproduite sur le document-réponse
ci-joint (à rendre avec la copie) en traçant les vecteurs unitaires b(+)=h(+),b(−)=h(−) ainsi que les vecteurs de Poynting associés aux ondes (+) et (−), pour lesquels une norme arbitraire sera choisie car c'est la direction seule qui nous intéresse.

Angle de double réfraction et expressions des indices n(+)(θ) et n(−)(θ)

L'angle observé entre Π(+)et Π(−)est appelé angle de double réfraction, noté ρ. Il se traduit phénoménologiquement par le fait que l'énergie lumineuse incidente se sépare en deux rayons distincts, chacun ayant sa direction propre, et sa vitesse de propagation propre. Notons cependant que les deux ondes conservent la même direction de propagation de l'onde (matérialisée par les vecteurs k(+)et k(−)qui sont colinéaires), même si elles sont associées à des directions de propagation de l'énergie différentes  11 (matérialisées par les vecteurs Π(+)et Π(−)).

Question I-14 :

Pour θ∈0∘;90∘, indiquer quelles sont les valeurs de θ pour lesquelles l'angle de double réfraction est nul.

Question I-15 :

L'équation donnant l'indice ordinaire est triviale : n(−)(θ)=no. En adaptant l'équation d'une ellipse  12 à notre problème, déterminer l'équation donnant l'indice extraordinaire, n(+)(θ), en fonction de θ,no et ne.

Question I-16 :

En exploitant la Figure 3(b) et l'équation établie à la question précédente, établir l'expression de la pente de la tangente à l'ellipse représentant n(+)(θ), notée p.

Question I-17 :

Etablir une expression de l'angle de double réfraction, ρ, en fonction de θ,no et ne.

Question I-18 :

Calculer la valeur de ρ associée à la seule direction qui nous intéressera ultérieurement, à savoir θAP=33.58∘, sachant que les indices principaux de CdGeAs2 à la longueur d'onde du laser CO2 valent no=3.5046 et ne=3.5911. Donner également la valeur correspondante de l'indice n(+)θAP.

Séparation des faisceaux lumineux

La loi de Snell-Descartes régit les phénomènes de réfraction à l'interface entre deux milieux d'indices optiques différents n1 et n2; elle s'exprime par la relation n1⋅sin⁡i1=n2⋅sin⁡i2, où i est l'angle entre le vecteur d'onde k et la normale à l'interface. On s'intéresse à un faisceau lumineux interceptant perpendiculairement la surface du cristal. Le milieu n∘1 est donc de l'air, isotrope et d'indice n1=1, alors que le milieu n∘2 est CdGeAs2, donc anisotrope ; deux ondes sont susceptibles de s'y propager, chacune avec son indice propre. L'onde ordinaire se comporte comme s'il s'agissait d'un milieu isotrope : elle continue à se propager en ligne droite, alors que l'onde extraordinaire avance «en crabe», comme le montre la Figure 4 ci-dessous, sur laquelle l'angle ρ a été nettement exagéré pour une meilleure lisibilité.

Figure 4 : exemple de séparation des rayons lumineux dans CdGeAs2.

Question I-19 :
En justifiant la démarche adoptée, compléter la reproduction de la Figure 4 disponible sur le document-réponse ci-joint (à rendre avec la copie), en représentant la direction des faisceaux lumineux (matérialisés par les vecteurs de Poynting correspondants) à la sortie du cristal (id est dans l'air, après la traversée de la face de sortie).

Question I-20 :
En supposant que les faisceaux ont tous la même dimension transverse  13W, déterminer la longueur Lsép  de cristal qui occasionne une séparation totale des deux faisceaux se propageant dans le matériau, en fonction de ρ et W. Faire l'application numérique pour ρ=1.275∘ et pour W=100μ m, ce qui correspond aux conditions expérimentales.

Cette séparation des faisceaux peut devenir un «frein» à la réalisation d'interactions optiques non linéaires efficaces. Il conviendra donc de choisir des situations pour lesquelles l'angle de double réfraction est le plus faible possible, voire nul, sous peine de ne pourvoir utiliser efficacement qu'une faible longueur de cristal.

2ème  partie : optique non linéaire - aspect ondulatoire

Les interactions optiques non linéaires de conversion de fréquences les plus efficaces impliquent le plus souvent 3 ondes. Dans le cas simple qui nous intéresse, à savoir le doublage de fréquence (ou génération de second harmonique), deux ondes incidentes de même pulsation ω et de vecteurs d'onde respectifs k1 et k2 interagissent dans le cristal non linéaire en induisant une polarisation non linéaire PNL à la pulsation double 2ω, qui rayonne à son tour une onde de pulsation 2ω et de vecteur d'onde k3. Il y a donc trois champs électriques, E1(ω),E2(ω) et E3(2ω), qui se propagent simultanément dans le cristal, ce qui peut être représenté par le schéma donné sur la Figure 5.

Figure 5 : schéma de principe d'une interaction de doublage de fréquence.

Notons que le milieu étant à la fois non linéaire et anisotrope, les deux ondes incidentes, bien qu'ayant la même pulsation, peuvent avoir des directions de polarisation différentes, donc des vecteurs d'onde et des indices optiques différents; elles doivent de ce fait être distinguées par les notations 1 et 2.

Mise en équation

Les champs présents sont toujours choisis sous la forme d'ondes planes, progressives et monochromatiques ; leur direction de propagation commune reste alignée avec l'axe ( OZ ), mais leurs amplitudes complexes dépendent désormais de la variable d'espace Z. Leurs expressions respectives sont donc :
E1(ω)=E1(Z)⋅ejωt−k1Z⋅e1;E2(ω)=E2(Z)⋅ejωt−k2Z⋅e2;E3(2ω)=E3(Z)⋅ej2ωt−k3Z⋅e3.
Ces trois champs induisent chacun une polarisation d'origine linéaire:
P1(ω)=ε0⋅χ1⋅E1(ω) ; P2(ω)=ε0⋅χ2⋅E2(ω) ; P3(2ω)=ε0⋅χ3⋅E3(2ω).

La non-linéarité occasionne une polarisation supplémentaire PNL(2ω) à la pulsation 2ω dont seule la projection sur e3 nous intéresse. Cette composante projetée s'écrit:
PNL(2ω)⋅e3=ε0⋅χeff(2)⋅E1(Z)⋅ejωt−k1Z⋅E2(Z)⋅ejωt−k2Z,
où χeff (2) est appelé coefficient effectif non linéaire d'ordre 2, et s'exprime en m⋅V−1.

Notons que ce coefficient effectif χeff (2) dépend de la direction de propagation, repérée par θ, et des directions de polarisation des deux ondes incidentes, repérées par e1 et e2. Notons également que les susceptibilités électriques linéaires χ1,χ2 et χ3 sont a priori matricielles: chacune d'entre elles est donc associée à une valeur «ordinaire», indicée o, et à une valeur «extraordinaire», indicée e.

Question II-1 :

Exprimer la polarisation totale à la pulsation 2ω,P(2ω), puis établir l'équation différentielle vérifiée par le champ de second harmonique E3(2ω), et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

rotrotE3(2ω)+μ0⋅ε0⋅εr3⋅∂2E3(2ω)∂t2=−μ0⋅∂2PNL(2ω)∂t2, où la permittivité relative à la pulsation 2ω s'écrit εr3=1+χ3o0001+χ3o0001+χ3e.

Nous avons donc une équation de D'Alembert, où la non-linéarité apparaît comme un terme source qui sera traité comme une perturbation, les termes principaux restant ceux issus de l'optique linéaire.

En projetant l'équation d'onde obtenue sur la direction de polarisation de l'onde de second harmonique, et en utilisant le fait que e3 est indépendant du temps, nous obtenons donc :

rotrotE3(2ω)⋅e3+μ0⋅ε0⋅εr3⋅∂2E3(2ω)⋅e3∂t2=−μ0⋅∂2PNL(2ω)⋅e3∂t2.

Les amplitudes complexes étant désormais fonction de Z, nous ne pouvons plus utiliser les opérateurs simplifiés : notamment, l'opérateur rot(E) n'est plus équivalent à −jk∧E. Les ondes restent cependant planes, c'est-à-dire que leurs amplitudes complexes ne dépendent ni de X ni de Y.

De plus, nous supposerons que l'onde générée à la pulsation de second harmonique est ordinaire : nous avons donc divE3(2ω)=0, ce qui revient à dire que le champ E3(2ω) est transverse. La validité de cette hypothèse sera établie par la suite.

Question II-2 :

Montrer qu'alors nous pouvons écrire  14rotrotE3(2ω)=−∂2E3(2ω)∂Z2.

Pour pourvoir continuer sans que les calculs ne deviennent trop fastidieux, il convient ici de faire une approximation, dite de «l'enveloppe lentement variable»: l'amplitude complexe, même si elle dépend de Z, est supposée varier lentement. En particulier, sur une période spatiale, la variation du module de l'amplitude pourra être négligée, ce qui se traduit mathématiquement par :

∂2E3(Z)∂Z2≪k3⋅∂E3(Z)∂Z et ∂E3(Z)∂Z≪k3⋅E3(Z).

Question II-3 :

En limitant les calculs au premier ordre de perturbation, montrer que le terme rotrotE3(2ω) se met sous la forme d'un terme principal, k32⋅E3(2ω), qui est celui obtenu dans le cadre de l'optique linéaire, et d'un terme de perturbation à déterminer.

L'effet de la non-linéarité étant traité comme une perturbation de l'optique linéaire cristalline, les résultats établis en première partie sont toujours valables en première approximation, ce qui revient à conserver la relation k32=εr3⋅(2ω)2c2 pour chacune des ondes, ordinaire et extraordinaire, et donc la définition des indices associés : n3=k3⋅c(2ω).

Question II-4 :

Montrer alors que pour vérifier l'équation d'onde, le terme de perturbation déterminé à la question II-3 doit être compensé par le terme source non linéaire, ce qui s'écrit 2⋅j⋅k3⋅∂E3(Z)∂Z⋅ej2ωt−k3Z=−μ0⋅∂2PNL(2ω)⋅e3∂t2.

Question II-5 :

En utilisant l'expression de PNL(2ω)⋅e3 donnée dans l'énoncé, établir l'équation différentielle vérifiée par l'amplitude complexe E3(Z), et la mettre sous la forme suivante : ∂E3(Z)∂Z=−j⋅ωc⋅n3⋅χeff(2)⋅E1(Z)⋅E2(Z)⋅e+j⋅Δk⋅Z, où Δk est un paramètre à déterminer.

Cette expression fait apparaître les deux paramètres essentiels qui nous occuperont ensuite: le coefficient effectif non linéaire d'ordre 2, χeff (2), qui doit être non nul, et le désaccord de phase, Δk⋅Z, qui correspond au déphasage entre la polarisation non linéaire et le champ qu'elle rayonne.

Pour intégrer cette équation, une autre hypothèse simplifie grandement les calculs : il s'agit de l'approximation dite de «la pompe non dépeuplée». Cette hypothèse stipule que la génération du champ à la pulsation de second harmonique, 2ω, se traduit par une dépendance forte de E3 en fonction de Z, mais qu'elle est sans effet notable sur les amplitudes complexes des champs incidents : E1 et E2 sont alors supposés indépendants de Z. Cette approximation reste valable lorsque le rendement de l'interaction  15 ne dépasse pas quelques pourcents.

Question II-6 :

Dans ces conditions, intégrer l'équation différentielle et déterminer l'expression de E3(Z=L), en choisissant une condition initiale pertinente.

Rappelons que l'éclairement, c'est-à-dire la densité surfacique de puissance, a pour expression générique I=12⋅n⋅ε0μ0⋅|E|2. Dans la question suivante, toutes les ondes en interaction sont supposées parfaitement superposées pendant toute la traversée du cristal, ce qui revient à négliger l'angle de double réfraction.

Question II-7 :

Etablir alors l'expression de l'éclairement généré à la pulsation 2ω après la traversée d'un cristal non linéaire de longueur L, et le mettre sous la forme suivante :

I3(2ω,Z=L)=2⋅μ0ε0⋅ωc2⋅χeff(2)2n1⋅n2⋅n3⋅L2⋅I1(ω,Z=0)⋅I2(ω,Z=0)⋅sin⁡Δk⋅L2Δk⋅L22.

Notons que les éclairements incidents I1(ω,Z=0) et I2(ω,Z=0) restent inchangés tout au long de la propagation au sein du cristal, du fait de l'approximation de la pompe non dépeuplée. Ils seront notés plus simplement I1(ω) et I2(ω).

Accord de phase

Pour bien comprendre l'influence du désaccord de phase sur l'éclairement généré à la pulsation 2ω, la Figure 6 représente l'évolution de I3(2ω,L) en fonction de L, pour deux valeurs de Δk.

Figure 6 : évolution de l'éclairement généré à 2ω en fonction de la longueur du cristal pour deux valeurs différentes de Δk. Les unités choisies sur les 2 axes sont arbitraires.

© Question II-8 :

Parmi ces deux courbes, une seule correspond à la valeur Δk=0. Préciser laquelle, en justifiant la réponse.

L'objectif étant de générer une onde de second harmonique intense à la sortie du cristal, il apparaît ici clairement la nécessité absolue de travailler à désaccord de phase nul : Δk=0. Cette contrainte est appelée «condition d'accord de phase».

Question II-9 :
Quelle relation cette condition impose-t-elle entre les trois indices optiques n1,n2 et n3 ? Montrer que si n1=n2=n3, la contrainte est satisfaite.

Malheureusement, tous les milieux sont dispersifs, c'est-à-dire que la valeur de l'indice optique dépend de la pulsation de l'onde. En particulier, pour le matériau CdGeAs2 et dans la gamme spectrale qui nous intéresse, l'indice est une fonction strictement croissante de la pulsation. La relation n1=n2=n3 est donc impossible à satisfaire, puisque les indices n1 et n2 concernent la pulsation ω, alors que l'indice n3 est associé à la pulsation 2ω.

Une solution existe cependant, en réalisant les interactions non linéaires dans des matériaux anisotropes. Ainsi, pour chacune des trois ondes, l'indice peut être choisi «ordinaire» ou « extraordinaire», en orientant de façon adaptée les champs électriques des ondes incidentes.

La dispersion concerne les deux indices : n(+)(ω)<n(+)(2ω) et n(−)(ω)<n(−)(2ω). Pour autant, et par convention, ces indices vérifient toujours n(−)(ω)≤n(+)(ω) et n(−)(2ω)≤n(+)(2ω).

Question II-10 :
Parmi les 8 combinaisons possibles pour le choix des indices, éliminer (en le justifiant) celles qui ne peuvent satisfaire à la condition d'accord de phase, c'est-à-dire Δk=0. Montrer alors que l'hypothèse stipulant que E3(2ω) est «ordinaire», donc transverse, est validée.

Dans la suite, les deux champs incidents sont désormais supposés avoir la même amplitude complexe, E1=E2, et nous nous limiterons à la seule configuration suivante, dénommée «type I »:

n1=n2=n(+)(ω);n3=n(−)(2ω).

Outre la dépendance en fonction de la pulsation, rappelons que l'indice ( + ) dépend également de l'angle θ qui définit la direction de propagation; l'équation qui lie les trois indices n'est donc vérifiée que pour une direction particulière, appelée direction d'accord de phase. L'expression de n(+)(ω,θ) a été établie dans la première partie : n(+)(ω,θ)=no(ω)−2⋅cos2⁡(θ)+ne(ω)−2⋅sin2⁡(θ)−1/2.

Question II-11 :
Pour l'accord de phase de type I, quelle est l'équation qui relie n(+)(ω,θ) à n(−)(2ω,θ) ?

Question II-12 :
A l'aide d'un graphe s'inspirant de la Figure 3(b), représenter les 4 courbes relatives aux indices n(+)(ω,θ),n(−)(ω,θ),n(+)(2ω,θ) et n(−)(2ω,θ), en faisant apparaître la direction d'accord de phase de type I. Montrer graphiquement que la condition nécessaire pour qu'une direction d'accord de phase de type I existe est ne(ω)≥no(2ω).

Question II-13 :
Dans le cas d'un accord de phase de type I, la direction de propagation qui satisfait à la condition d'accord de phase Δk=0 correspond à un angle noté θAP. Etablir l'expression de θAP, qui pourra faire intervenir les différents indices no(2ω),ne(2ω),no(ω) et ne(ω).

Question II-14 :
Connaissant les valeurs des indices principaux de CdGeAs2 aux différentes pulsations concernées, à savoir no(2ω)=3.5304,ne(2ω)=3.6209no(ω)=3.5046 et ne(ω)=3.5911, calculer la valeur de l'angle θAP. Vérifier que n(+)ω,θAP=n(−)2ω,θAP.

Cette étude montre que la nécessité de travailler sous la condition d'accord de phase est une contrainte forte. Elle impose d'une part la direction de propagation des champs incidents, ainsi que leurs directions de polarisations respectives. Il peut d'ailleurs arriver que le coefficient effectif χeff (2) associé à une configuration de polarisation donnée soit nul ou trop faible pour générer un faisceau de second harmonique intense.

Dans toute la suite de l'étude, nous supposerons que la condition d'accord de phase est parfaitement réalisée.

Effet de l'angle de double réfraction sur la puissance générée

Nous n'avons pour l'instant pas encore pris en compte l'effet dû à l'angle de double réfraction : l'angle ρ entre les vecteurs de Poynting des ondes ordinaire et extraordinaire limite le recouvrement des faisceaux lumineux. Cet effet néfaste se fait sentir lorsque les cristaux sont plus longs que la longueur nécessaire à la séparation des ondes, Lsép , dont la valeur a été calculée à la question I-20.

Nous nous intéresserons à une tranche de cristal d'une épaisseur dX centrée autour de la position X=0. Nous choisissons d'orienter Y de telle façon que tous les vecteurs de Poynting soient contenus dans le plan (YOZ). Dans le cas de l'accord de phase de type I, les deux ondes incidentes sont extraordinaires, leur vecteur de Poynting Π(+)fait donc un angle ρ(ω) avec la normale à l'interface, comme indiqué sur la Figure 7, qui montre également le profil d'éclairement pour X=0 et Z=L.

Figure 7 : profil d'éclairement généré à la pulsation 2ω par une tranche de cristal située en X=0.

Question II-15 :

Adapter l'expression de l'éclairement généré I3(2ω,L), donnée à la question II-7, au cas d'un accord de phase parfait. Cette expression n'est valable que si l'angle de double réfraction ρ est nul: montrer que la puissance totale dP3(2ω,L), générée à la pulsation 2ω et à la sortie du cristal par cette tranche d'épaisseur dX, est alors proportionnelle à L2.

Ce résultat montre l'intérêt de travailler avec des cristaux «longs». Nous supposerons donc que L>Lsép , et les «effets de bords» du profil d'éclairement seront négligés : ce dernier pourra être simplement modélisé par un créneau en fonction de la variable Y. L'angle de double réfraction ρ est supposé non nul, ce qui correspond au schéma de la Figure 7 et aux conditions expérimentales.

Question II-16 :

En considérant un volume élémentaire de cristal, compris entre les cotes Y et Y+dY, justifier que l'éclairement de second harmonique I3(2ω,L) généré par ce volume est indépendant de Y (sur une très large plage de valeurs de Y, hormis sur les bords). Quelle est l'expression de la valeur maximale de l'éclairement?

Question II-17 :

En intégrant cet éclairement sur toute la hauteur du faisceau généré, montrer que la puissance totale émise par la tranche d'épaisseur dX,dP3(2ω,L), est alors proportionnelle à L et non plus à L2.

Question II-18 :

Tracer qualitativement dP3(2ω,L) en fonction de L pour les deux situations étudiées, à savoir pour un accord de phase de type I, d'abord avec ρ=0 puis avec ρ≠0. Les candidats veilleront à bien montrer bien la situation à la fois pour L<Lsép  et pour L>Lsép .

3ème  partie : optique non linéaire - aspect corpusculaire

Dans tout ce qui précède, nous avons conservé une vision strictement ondulatoire du phénomène. Si cette description suffit pour l'essentiel à rendre compte des observations, il est intéressant d'appréhender le phénomène sous un autre angle. Cela permettra notamment de s'affranchir de l'approximation de la pompe non dépeuplée, sans pour autant trop compliquer les calculs.

L'année mondiale de la physique (AMP 2005) étant passée par là, le photon ou «grain de lumière» et ses propriétés quantiques sont sorties de l'anonymat. Rappelons cependant les principales caractéristiques d'un photon associé à une onde lumineuse dont le champ électrique s'écrit: E=E⋅ej(ωt−kZ)⋅e: son énergie vaut  16ξ=ℏω et sa quantité de mouvement p=ℏk.

Ainsi, la génération d'une onde de second harmonique au sein d'un cristal non linéaire peut-elle être vue comme la fusion de deux photons incidents, d'énergies ξ1=ξ2=ℏω et de quantités de mouvement respectives p1=ℏk1 et p2=ℏk2 : cette fusion consomme les deux photons incidents et donne naissance à un photon d'énergie ξ3=ℏ⋅(2ω) et de quantité de mouvement p3=ℏk3. Nous supposerons bien entendu que les trois quantités de mouvement sont colinéaires.

Question III-1 :

Montrer que lors de l'interaction entre les trois photons, l'énergie globale est conservée, et que la condition d'accord de phase revient à conserver de la quantité de mouvement globale.

Pour simplifier, nous négligerons l'effet de l'angle de double réfraction. N1(ω,0) est le nombre de photons associés à l'onde n∘1 qui arrivent sur la face d'entrée par unité de temps et de surface ( N représente donc une «densité de flux de photons »). A l'intérieur du matériau, cette densité est amenée à diminuer du fait de la consommation des photons incidents pour générer des photons de second harmonique: N1 dépend donc de Z, et doit être noté N1(ω,Z). Notons de la même manière N2(ω,Z) et N3(2ω,Z) les densités de flux de photons associées respectivement à l'onde no 2 et à l'onde de second harmonique. Il est bon de remarquer que N3(2ω,Z) est nulle en Z=0.

Question III-2 :

En isolant une tranche d'épaisseur dZ et en effectuant un bilan des populations de photons entrant et sortant par unité de temps et de surface, établir les relations qui lient les variations des populations incidentes, ∂N1(ω,Z)∂Z et ∂N2(ω,Z)∂Z, et générée, ∂N3(2ω,Z)∂Z.

Question III-3 :

Montrer alors que les trois populations vérifient les équations simples suivantes :

N1(ω,Z)+N3(2ω,Z)=N1(ω,0)N2(ω,Z)+N3(2ω,Z)=N2(ω,0)N1(ω,Z)−N2(ω,Z)=N1(ω,0)−N2(ω,0)

L'énergie globale associée à l'onde n∘1 est la somme des énergies élémentaires des photons associés à l'onde n∘1. La densité de puissance associée à cette onde, c'est-à-dire l'éclairement, s'exprime donc par: I1(ω,Z)=N1(ω,Z)⋅ℏω.

Question III-4 :

Vérifier que N1(ω,Z)⋅ℏω a bien la dimension d'un éclairement, et exprimer les éclairements associés à l'onde n∘2,I2(ω,Z), et à l'onde générée, I3(2ω,Z).

On suppose désormais que les deux ondes incidentes comptent le même nombre de photons : N1(ω,0)=N2(ω,0), ce qui simplifie les équations établies précédemment.

Question III-5 :

Montrer que la densité de puissance disponible à la pulsation 2ω,I3(2ω,Z), est nécessairement majorée par un terme que l'on explicitera en fonction de I1(ω,0).

Il apparaît donc clairement que la puissance générée à la pulsation de second harmonique, même si elle est proportionnelle à L2 dans l'approximation de la pompe non dépeuplée, ne peut croître au-delà d'une certaine valeur dépendant de la puissance contenue dans les faisceaux incidents.

Pour résoudre le problème lorsque la pompe se dépeuple, repartons de l'équation différentielle relative à l'amplitude complexe E3 établie dans la deuxième partie. En considérant un accord de phase parfait, soit Δk=0, et en assumant que les deux champs incidents sont équivalents, soit E1(Z)=E2(Z), on aboutit à l'équation différentielle suivante : ∂E3(Z)∂Z=ω⋅χeff(2)c⋅n3⋅E1(Z)2.

Cette équation reste délicate à intégrer, puisque l'évolution de E1(Z) n'est pas connue.

Question III-6 :

Quelle est l'équation qui associe E3(Z)2 à E1(Z)2 et à E1(0)2 ?

Question III-7 :

En déduire l'intégrale vérifiée par E3(Z):E3(0)E3(Z) dE3(Z)E1(0)2−n32⋅n1⋅E3(Z)2=ωc⋅n3⋅χeff(2)⋅Z.

On peut montrer que cette intégrale donne le résultat suivant :

E3(Z)=2⋅n1n3⋅E1(0)⋅tanh⁡ω⋅χeff(2)2⋅n1⋅n3⋅c⋅E1(0)⋅Z,

où tanh est la fonction «tangente hyperbolique», dont la connaissance n'est pas requise.

Question III-8 :

Etablir alors l'expression de l'éclairement généré I3(2ω,Z), en fonction de l'éclairement incident I1(ω,0) et de la fonction tanh⁡ω⋅χeff(2)2⋅n1⋅n3⋅c⋅E1(0)⋅Z2.

L'évolution de la fonction (tanh⁡(x))2 est donnée sur la Figure 8

Figure 8 : évolution des fonctions x2 et (tanh⁡(x))2.

Question III-9 :

Retrouver à l'aide de ce graphe l'expression du majorant de l'éclairement généré, déterminée à la question III-5. Justifier l'allure de la fonction tracée pour les petites valeurs de Z, et montrer que l'on retrouve alors les résultats établis dans la question II-7.

Question III-10 :

Donner l'expression de l'éclairement  incident I1(ω,Z), en fonction de I1(ω,0) et de la fonction tanh⁡ω⋅χeff(2)2⋅n1⋅n3⋅c⋅E1(0)⋅Z2.

Question III-11 :

Tracer alors qualitativement l'évolution des deux éclairements I1(ω,Z) et I3(2ω,Z) en fonction de Z.

On rappelle quelques valeurs numériques utiles n1=n2=n3=3.5304,c=3⋅108 m⋅ s−1, ω=1.78⋅1014rad⋅s−1,χeff (2)=235pm⋅V−1,μ0=4π⋅10−7H⋅m−1 et ε0=8.85⋅10−12 F⋅ m−1.

Question III-12 :

Sachant que I1(ω,0)=I2(ω,0)=100 kW⋅ cm−2, déterminer un ordre de grandeur de la longueur de cristal L1/2 nécessaire pour consommer la moitié l'éclairement total incident Itot (ω,0)=I1(ω,0)+I2(ω,0):L1/2 vérifie donc Itot ω,L1/2=12⋅Itot (ω,0). Que peuton en déduire concernant l'approximation de la pompe non dépeuplée dans le cas d'un cristal de longueur L=5 mm ?

4ème  partie : synthèse

Les conditions expérimentales sont les suivantes : le faisceau laser de pompe a un rayon W=100μ m, les deux ondes incidentes ont le même éclairement I1(ω,0)=I2(ω,0)=100 kW⋅ cm−2, et la longueur du cristal de CdGeAs2 est L=5 mm. L'accord de phase est parfaitement réalisé.

On rappelle quelques valeurs numériques utiles n1=n2=n3=3.5304,c=3⋅108 m⋅ s−1, ω=1.78⋅1014rad⋅s−1,χeff (2)=235pm⋅V−1,μ0=4π⋅10−7H⋅m−1 et ε0=8.85⋅10−12 F⋅ m−1.

Dans les parties précédentes, nous avons modélisé l'interaction non linéaire entre le milieu matériel et les ondes électromagnétiques dans les différents cas suivants.

- Si l'accord de phase est parfait ( Δk=0 ), si l'angle de double réfraction ρ est nul, et si la pompe peut être considérée comme non dépeuplée, la puissance générée à 2ω s'écrit :

P3(2ω,L)=π⋅W2⋅I3(2ω,L)=π⋅W2⋅2⋅μ0ε0⋅ωc2⋅χeff(2)2n1⋅n2⋅n3⋅L2⋅I1(ω,0)⋅I2(ω,0).

- Si l'angle de double réfraction ρ est non nul, les faisceaux ne se recouvrent plus totalement; lorsque L>Lsép =9 mm,P(2ω,L) est alors proportionnel à L et non plus à L2.

- Si la pompe se dépeuple, en particulier lorsque le rendement de l'interaction dépasse quelques pourcents, nous avons enfin montré que la puissance générée doit s'exprimer par: P3(2ω,L)=π⋅W2⋅2⋅I1(ω,0)⋅tanh⁡ω⋅χeff(2)2⋅n1⋅n3⋅c⋅E1(0)⋅Z2.

Question IV-1:
En justifiant le modèle finalement retenu, calculer la valeur numérique de P3(2ω,L).
Question IV-2 :
Calculer également la puissance incidente totale Ptot (ω,0)=P1(ω,0)+P2(ω,0), et en déduire la valeur du rendement de l'interaction : η=P3(2ω,L)Ptot (ω,0).

Question IV-3:
Discuter des différentes façons de procéder pour augmenter significativement le rendement de cette interaction.

Annexe

Eléments d'analyse vectorielle : si E s'écrit EXEYEZ dans le repère (X,Y,Z),

alors div(E)=∂EX∂X+∂EY∂Y+∂EZ∂Z et rot(E)=∂EZ∂Y−∂EY∂Z∂EX∂Z−∂EZ∂X∂EY∂X−∂EX∂Y

Double produit vectoriel :

u∧(v∧w)=(u⋅w)v−(u⋅v)w

Equation d'une ellipse :

en coordonnées cartésiennes: xa2+yb2=1, avec a=1/2 grand axe, et b=1/2 petit axe.

Géométrie :

deux droites de pentes p et p⊥ (non nulles) sont orthogonales si p⋅p⊥=−1.

Épreuve／sous－épreuve ：

NOM ：

（en majuscules，suivi s＇il y a lieu，du nom d＇épouse）
Prénoms：
N∘ du candidat
Né（e）le：
（le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d＇appel）

Document－réponse（à rendre avec la copie）

Réponse à la question I－13 ：

Réponse à la question I－19 ：

- 1 LASER est un acronyme signifiant Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

- 2 ces propriétés étant très bien vérifiées par les sources laser utilisées.
 3 le choix du seul signe « −kZ » n'est pas une omission ; il revient à privilégier une onde qui se propage dans le seul sens des Z croissants, ce qui correspond à une réalité expérimentale.

- 4 cette justification ne concerne que la polarisation dite «électronique»; d'autres causes de polarisation peuvent intervenir, mais la polarisation électronique est prépondérante dans le cas des diélectriques.
 5 les valeurs des champs intra-atomiques sont typiquement de l'ordre de 1010 à 1011 V⋅ m−1; la relation linéaire proposée reste valable pour des valeurs de champ électrique incident allant jusqu'à 105 à 106 V⋅ m−1.
 6 ce qui revient à négliger l'absorption.
 7 cette démarche est parfaitement analogue à celle qui aboutit à définir une aimantation M et un champ d'excitation magnétique H dans un matériau magnétique, qui sont alors reliés par H=B/μ0−M.

- 8 encore une fois, cette démarche est à rapprocher de celle qui définit la perméabilité magnétique relative d'un matériau magnétique, μr, par la relation B=μ0⋅μr⋅H.
 9 la formule développée du double produit vectoriel est rappelée en annexe, page 23

- 10 les candidats prêteront attention à ne pas confondre vecteur polarisation, P, et direction de polarisation du champ électrique associé à l'onde, matérialisée par le vecteur unitaire e.

- 11 une analogie peut être faite avec une vague qui se propagerait «en crabe»: la normale à la crête de la vague correspond au vecteur d'onde, et n'est alors pas confondue avec la trajectoire d'un objet flottant.
 12 les équations utiles sont rappelées en annexe, page 23

- 13 cette dimension est définie à la partie intitulée «modèle d'un faisceau lumineux», au début de l'énoncé.

- 14 les expressions des opérateurs vectoriels utiles sont rappelées en annexe, page 23

- 15 le rendement de l'interaction est défini comme le rapport de la puissance générée à la pulsation de second harmonique sur la puissance totale incidente.

- 16ℏ n'est autre que h2π où h≈6.63⋅10−34 J⋅ s est la constante de Planck.