PREMIÈRE COMPOSITION DE PHYSIQUE

(Durée : 4 heures)

Abstract

L'utilisation des calculatrices est autorisée pour cette épreuve.

Propulseur électromagnétique

L'objet de ce problème est l'analyse d'un propulseur électromagnétique capable d'accélérer de petites masses de l'ordre du gramme et de les éjecter à des vitesses supersoniques de l'ordre de plusieurs kilomètres par seconde. Dans la première partie, on en étudie le principe et on évalue les ordres de grandeur des paramètres cruciaux. La poussée sur le projectile est en fait exercée par un plasma; ses propriétés et son action sont analysées dans la seconde partie. Enfin, la troisième et dernière partie est consacrée à une étude dynamique sur un modèle électromécanique du système.

Les trois parties sont largement indépendantes. Dans tout le problème, on se placera dans l'approximation des régimes quasi-permanents (A.R.Q.P.) .

Données numériques

| Résistivité du rail (cuivre) | ρCu=1,72×10−8Ω m |
| --- | --- |
| Longueur du rail | X=3 m |
| Distance entre les deux rails | w=0,013 m |
| Hauteur effective des rails | h=0,040 m |
| Résistance du rail par unité de longueur | R′≃850μΩ m−1 |
| Intensité initiale | I0=300kA |
| Inductance du circuit de stockage | L0=22μH |
| Résistance du circuit de stockage | R0=160μΩ |
| Résistance du plasma | Rp≃500μΩ |
| Conductivité électrique moyenne du plasma | σp≃11,0×103Sm−1 |
| Masse du plasma | Mp≃0,1×10−3 kg |
| Masse du projectile | M0=2,9×10−3 kg |
| Masse molaire du cuivre | MCu=63,5×10−3 kg |
| Constante des gaz parfaits | R=8,31 J K−1 mol−1 |
| Perméabilité magnétique du vide (et du plasma) | μ0=4π×10−7Hm−1 |
| Constante d'Avogadro | NA=6,02×1023 mol−1 |

Première partie

Principe et ordres de grandeur

A - Un circuit électrique rigide est caractérisé par sa résistance R et son inductance L. Soit I(t) l'intensité du courant qui le parcourt.

- Exprimer le flux magnétique Φ propre à travers le circuit. En déduire la force électromotrice d'autoinduction.

- Lors de l'établissement du courant de 0 à I(t), le générateur doit fournir, en plus de l'énergie «dissipée » par effet Joule, une énergie supplémentaire Em appelée «énergie magnétique ». Exprimer Em en fonction de L et de I(t).

Figure 1

B - Le circuit possède maintenant une partie mobile constituée d'un barreau pouvant glisser sans frottement le long de deux rails parallèles de direction Ox (fig.1). On désignera par x son déplacement et par x sa vitesse. L'inductance du circuit dépend alors de x, soit L(x).

- Lorsqu'un courant électrique parcourt le circuit, le barreau se met en mouvement. Expliquer brièvement pourquoi.

- Exprimer à l'instant t la puissance fournie par le générateur en sus de celle dissipée par effet Joule.

- Une partie de cette puissance correspond à la variation de l'énergie magnétique dEm/dt où Em est donnée par l'expression trouvée en A-2; l'autre partie est la puissance mécanique Pméca  donnée au barreau. Exprimer Pméca  en fonction de I(t),dL/dx et x.

- En déduire que la force qui s'exerce sur la barreau a pour expression : F=12I2 dL dx.

C - On désire évaluer un ordre de grandeur de l'inductance par unité de longueur des rails L′=dL/dx.

Figure 2

- On considère d'abord deux plans conducteurs infinis, parallèles au plan xOy et espacés de w (fig.2). Ils portent chacun une densité surfacique de courant uniforme, jsex pour le plan z=w/2 et −jsex pour l'autre en z=−w/2.
a) Montrer par un argument de symétrie clairement explicité qu'en tout point le champ magnétique créé par cette distribution de courant est dirigé selon Oy.
b) Montrer que ce champ est uniforme dans chaque région délimitée par les plaques, nul à l'extérieur, et donner alors son expression entre les plaques en fonction de js.

- Les rails sont modélisés comme deux conducteurs plans et minces de hauteur h finie selon Oy, ils sont parcourus chacun par l'intensité I.
a) Calculer la densité surfacique de courant js associée. En faisant l'approximation que les expressions obtenues en C-1 sont valables, déterminer le flux magnétique par unité de longueur selon Ox entre les plaques en fonction de I,w et h. En déduire l'inductance par unité de longueur L′.
b) Application numérique : calculer L′ avec les données rassemblées au début du problème.

D - On désire qu'en partant avec une vitesse nulle, une masse de trois grammes atteigne une vitesse d'éjection de 6 km/s après un parcours de 3 m . En supposant la force F de la question B-4 constante et en prenant la valeur de L′ obtenue en C−2.b ), déterminer numériquement l'intensité I nécessaire.

Deuxième partie

Accélération du projectile par un plasma

En réalité, dans le propulseur électromagnétique, le projectile (un morceau de résine isolante) porte sur sa face arrière de minces feuilles de cuivre, qui fondent rapidement et se vaporisent
lorsque elles sont traversées par un courant de très forte intensité ; on est alors en présence d'un plasma (gaz ionisé conducteur, localement neutre). La température de ce plasma est suffisamment élevée pour que tous les atomes de cuivre soient ionisés ( Cu→Cu++e−). Dans cette partie, on suppose qu'un régime permanent s'est établi, c'est à dire que la longueur l selon Ox du plasma reste constante et que les accélérations de chacune de ses parties sont identiques à l'accélération a du projectile (voir figure 3 ).

Figure 3

On note xp l'abscisse relative d'un point au sein du plasma ( 0≤xp≤l ) et l'on suppose que toutes les grandeurs ne dépendent localement que de xp. On note Pxp et ρxp la pression et la masse volumique au sein du plasma à l'abscisse xp. On admet enfin que tous les effets de bord sont négligeables, ce qui conduit à poser qu'au sein du plasma, le champ magnétique, le champ électrique et la densité volumique de courant sont respectivement de la forme B=Bxpey, E=Expez et J=Jxpez.

A - On considère une tranche de plasma, d'épaisseur d xp, localisée à l'abscisse xp.

- Quelle est la force d'origine magnétique qui s'exerce sur cette tranche? Comment est-elle orientée?

- Quelle est la résultante des forces de pression qui s'exercent sur la tranche?

- Ecrire en projection sur Ox le théorème de la résultante cinétique pour la tranche.

- La pression en xp=0 est la pression atmosphérique P0.
a) En déduire sous forme intégrale la pression à l'extrémité du plasma en xp=l.
b) Montrer que, sans autre hypothèse,

Mp+M0a=−S0l JxpBxpdxp

où Mp est la masse du plasma, M0 la masse du projectile et S=wh la section transverse du propulseur.

B-1. Quelle est dans l'A.R.Q.P. la relation entre le champ magnétique et la densité volumique de courant?
2. En déduire que la force résultante exercée sur le système plasma-projectile est SB(0)22μ0, en prenant le champ magnétique nul au niveau du projectile.
3. Montrer qu'on retrouve un résultat identique à celui de la question B-4 de la première partie, dans le cadre de la modélisation utilisée dans la section C de cette partie.
C - Application numérique : à partir des données rassemblées au début du problème, calculer l et la masse volumique moyenne ρ du plasma. En déduire le nombre moyen n de particules par unité de volume. Estimer la température au voisinage du projectile en supposant que le gaz ionisé se comporte localement comme un gaz parfait.

Troisième partie

Modèle électromécanique du propulseur

On a représenté figure 4a le schéma électrique du propulseur, avec ses deux rails parallèles. Lorsque l'interrupteur C est fermé, une dynamo engendre un fort courant à travers le circuit ( L0,R0 ). Lorsqu'on atteint, à l'instant t=0, le courant désiré I0, on ouvre C. Le projectile, situé sans vitesse initiale en x=0 à l'extrémité du rail, est alors accéléré ; on notera respectivement x(t),x(t) et x(t) position, vitesse et accélération du projectile, et I(t) l'intensité à travers le circuit à l'instant t. Le circuit électrique équivalent dans cette phase est représenté en figure 4b, où l'on a fait figurer la résistance Rp du plasma qui « pousse » le projectile ainsi que la résistance R′ et l'inductance L′ des rails définies toutes deux par unité de longueur. On prendra dans cette partie L′=0,4μHm−1.

Figure 4a

Figure 4b

A - On suppose dans ce qui suit que seule la force d'origine électromagnétique trouvée dans la question B-4 de la première partie s'exerce sur le projectile.
1.a) Pourquoi parle-t-on d'impédance de «stockage » pour L0 ?
b) Pourquoi alors n'avoir pas choisi une capacité à la place de l'inductance ?
c) Quel est le rôle de la diode de la figure 4a ? On supposera par la suite que la diode présente une caractéristique idéale.
2.a) Exprimer la f.é.m du circuit déformable. Ecrire l'équation électrique (E) du circuit.
b) Ecrire l'équation ( M ) du mouvement du projectile. On note Mp et M0 respectivement les masses du plasma et du projectile, et on pose M=Mp+M0.
c) Quelles sont les conditions initiales pour les deux équations précédentes? Existe-t-il alors une solution stationnaire à ces équations?

B - On se place dans le cas simple où L0 est « très grande ».

- Justifier physiquement que I(t)≃I0 dans ce cas.

- On pose a0=12L′I02M. Donner x(t) puis x(t) en fonction de t et de a0.

- Application numérique : Calculer, avec les données du problème, la durée d'accélération τ0 et la vitesse d'éjection xτ0 du projectile pour un rail de longueur X=3 m.

C - Dans cette question, on s'intéresse au rendement énergétique du propulseur électromagnétique. On revient au cas général où l'intensité I(t) varie au cours du temps.

- Quelle est l'énergie ΔE(t) délivrée depuis t=0 par l'inductance de stockage au reste du circuit et au projectile?

- Montrer par ailleurs que les équations (E) et (M) permettent sans approximation d'obtenir :

ΔE(t)=12Mx2(t)+12L′x(t)I2(t)+0t dt′R0+Rp+R′xt′I2t′

équation dont on interprétera chacun des termes.
3. En se plaçant dans le cadre de l'approximation utilisée en B-1 et B-2, comparer les deux premiers termes de ΔE(t). Exprimer le troisième terme en fonction de t.
4. Application numérique.
a) Calculer chacun des trois termes pour t=τ0 en utilisant les valeurs obtenues en B-3.
b) Quelle doit être alors, d'après C−1, l'intensité Iτ0. Commenter le résultat.
c) Calculer le rendement électromécanique, c'est à dire le rapport entre l'énergie cinétique du projectile à la date τ0 et l'énergie initiale E0.
D - On se propose de retrouver par une autre méthode la valeur approchée de ΔE(t) obtenue à la question C−3, en calculant la diminution de I(t) au moyen des équations (E) et (M).

- On définit y(t)=ln⁡I0I(t). Récrire, en fonction de y(t) et en introduisant a0, l'équation électrique (E) et l'équation du mouvement (M).

- Comparer numériquement L0 et XL′.

- On suppose y(t)≪1. Cette condition suggère de résoudre l'équation électrique (E) en prenant pour x(t) et x(t) les expressions obtenues à intensité I(t)=I0 constante à la question B de cette troisième partie. Montrer, en tenant compte de la comparaison précédente, que y(t) vérifie alors l'équation suivante :

y(t)=R0+RpL0+a0L′L0t+a0R′L0t22

En déduire y(t).
4. Toujours dans l'hypothèse où y(t)≪1, montrer que

ΔE(t)=L0I02y(t)

et vérifier qu'on retrouve la même expression qu'à la question C−3.

∗ ∗∗