ÉCOLE POLYTECHNIQUE

COMPOSITION DE PHYSIQUE ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR - (X)

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

Pompe à chaleur

La pompe à chaleur est un dispositif qui, en mode "chauffage" puise l'énergie thermique dans l'air, dans le sol ou dans l'eau des nappes phréatiques, pour la transférer vers le local à réchauffer. Elle est constituée d'un circuit fermé dans lequel circule un fluide caloporteur à l'état liquide, gazeux ou biphasé selon les éléments qu'il traverse. La circulation se fait en régime permanent; on néglige les variations d'énergies cinétique et de pesanteur.

Les trois parties de l'épreuve sont indépendantes et traitent successivement de la thermodynamique de la pompe à chaleur, d'une étude mécanique du compresseur et de la régulation thermique de l'installation.

1 Thermodynamique de la pompe à chaleur

1.1 Diagramme de Mollier

Le diagramme de Mollier (figure 1) représente le logarithme de la pression p en fonction de l'enthalpie massique h du fluide caloporteur et permet ainsi de représenter l'évolution de l'état thermodynamique du fluide au cours du cycle de la pompe à chaleur.

- Montrer qu'à pression constante, la température T est une fonction croissante de h. Est-elle strictement croissante?

- Comment lit-on sur ce diagramme ce qui se nommait autrefois la chaleur latente massique de vaporisation à la pression p ?

- Cette question concerne les courbes isothermes dans le diagramme de Mollier.

Fig. 1: Diagramme de Mollier simplifié.

a) Quelle est a priori leur allure pour la phase liquide, supposée incompressible et indilatable?
b) Quelle est a priori leur allure pour la phase gazeuse, modélisée comme un gaz parfait ?
c) Quelle est a priori leur allure dans la zone de changement d'état?
4. Rappeler l'expression de la différentielle de l'enthalpie massique h, considérée comme fonction de l'entropie massique s et de la pression p. On notera v le volume massique.
5. Montrer que, dans le diagramme de Mollier, la pente des courbes isentropiques est positive.
6. Montrer que, sur une courbe isenthalpique du diagramme de Mollier, l'entropie est une fonction décroissante de la pression.
7. On note hA et hB les enthalpies massiques du fluide aux points A et B du circuit. Le fluide reçoit d'une part le travail massique utile, fourni par le compresseur, w (et qui ne comprend donc pas le travail des forces de pression nécessaire pour faire entrer et sortir le fluide du volume de contrôle), d'autre part l'énergie thermique q. Montrer que hB−hA=w+q.

1.2 Cycle de la pompe à chaleur

Le cycle de la pompe à chaleur se compose de quatre étapes (figure 2), en dehors desquelles les échanges thermiques ou mécaniques sont supposés nuls :

- Compression : le gaz subit une compression adiabiatique et réversible qui l'amène de l'état (1) p1,T1 à l'état (2) ( p2,T2 ). On note w le travail massique reçu par le fluide.

- Condensation : le gaz se liquéfie totalement à pression constante p2 jusqu'à la température T3. Il cède de l'énergie à la source chaude, et l'on note q23<0 l'énergie massique échangée.

- Détente : le fluide traverse un tuyau indéformable et ne permettant pas les échanges thermiques. La pression du fluide redescend jusqu'à p1 et sa température vaut alors T4.

Fig. 2: Cycle frigorifique d'une pompe à chaleur; les flèches épaisses indiquent le sens des transferts énergétiques.

- Évaporation : le liquide s'évapore totalement à pression constante p1 jusqu'à la température T1. Il reçoit l'énergie massique q41>0 de la source froide.

- Montrer que la phase de détente est isenthalpique.

- Représenter sur un diagramme de Mollier ( ln⁡p,h ) les quatre étapes du cycle, ainsi que les quantités q23,q41 et w.

- Quelle est relation liant les quantités q23,q41 et w ? Représenter ces quantités sur le schéma de la question 9.

- Justifier la définition de l'efficacité de la pompe à chaleur η=−q23/w et montrer que η>1.

- Le Document Réponse représente le diagramme de Mollier d'un fluide caloporteur courant. Dans la perspective de vos réponses à la question 3, la phase liquide y apparaît-elle incompressible et indilatable? La phase gazeuse y apparaît-elle comme un gaz parfait?

- On donne p1=0,3MPa,p2=1MPa,T1=5∘C et T3=0∘C. Représenter le cycle correspondant dans le Document Réponse, à rendre avec votre copie. Pour chacun des points (1) à (4) du cycle, indiquer dans un tableau les valeurs numériques respectives de l'enthalpie massique, la pression et la température. Indiquer aussi l'état du fluide en chacun de ces points.

- À partir du diagramme de Mollier, estimer numériquement l'efficacité de la pompe à chaleur. Comparer la valeur trouvée à celle qui correspondrait à un cycle de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures.

- Calculer le débit massique du fluide permettant d'assurer une puissance de chauffage de 4 kW .

1.3 Cycle du compresseur

Fig. 3: Schéma de principe d'un compresseur (ici, en phase d'aspiration). Les éléments constitutifs en sont le cylindre, le piston, le clapet d'aspiration (A), le clapet de refoulement (R), la bielle et le volant.

Le compresseur, supposé parfaitement calorifugé, assure la circulation du fluide caloporteur entre les circuits basse pression et haute pression (figure 3). Le cycle du compresseur, supposé réversible, s'effectue en trois temps :

- Aspiration : Le clapet (A) est ouvert et le clapet (R) fermé. Le piston, de section S, descend, le fluide pénètre dans le cylindre.

- Compression : Les deux clapets sont fermés. Le piston monte. La pression du fluide augmente.

- Refoulement : Lorsque la pression dans le cylindre atteint la pression p2, (R) s'ouvre et le fluide est évacué sous la pression p2, jusqu'au moment ou le piston atteint la fin de sa course. On suppose alors qu'il n'y a plus de fluide dans le cylindre (le volume dit mort est nul).
Puis, le clapet de refoulement se ferme et un nouveau cycle commence.
On suppose que la fermeture de (R), l'ouverture de (A) et la chute de la pression de p2 à p1 sont instantanées et simultanées.

- En notant v1 et v2 les volumes massiques au début et à la fin de la phase de compression, représenter dans un diagramme ( p,v ) les trois phases de fonctionnement du compresseur.

- Comment détermine-t-on, sur ce diagramme, le travail massique fourni au cours d'un cycle?

- La phase de compression est isentropique; le fluide est considéré comme un gaz parfait dont les capacités calorifiques massiques isobare cp et isochore cv sont constantes. Déterminer
le travail reçu par ce fluide pour un aller-retour du piston en fonction de p1,v1,p2,v2 et de γ=cp/cv 。

- On donne p1=0,3MPa,p2=1MPa,T1=5∘C et γ=cp/cv=1,12. Calculer T2. Comparer avec la valeur déterminée graphiquement à la question 13.

2 Différentes technologies de compresseur

2.1 Dispositif bielle manivelle "classique"

La figure 4 présente certains éléments de la modélisation du système de compression : la rotation autour de O du volant manivelle (1) par rapport au bâti (0) est paramétrée par l'angle θ1, celle autour de B de la bielle (2) est paramétrée par l'angle θ2 que fait cette dernière avec l'axe x0. En B se trouve une articulation entre la bielle et le piston (3) dont la translation rectiligne est paramétrée par la distance OB , notée x3. On pose OA=e, (c'est l'excentrique) et AB=ℓ.

On introduira au besoin les quantités sans dimension k=eℓ et X3=x3ℓ. Le diamètre du piston est noté D. L'origine des temps t est telle que θ1(0)=0.

Fig. 4: Schéma de compresseur classique.

- Le volant (1) est animé d'un mouvement de rotation de vitesse angulaire constante Ω.
a) Établir la relation, dite loi entrée sortie, qui relie x3 à θ1.
b) Tracer l'allure de x3θ1 sur un tour du volant pour k=12.
c) Exprimer littéralement la cylindrée V de la pompe (volume balayé par le cylindre).

- Exprimer la vitesse v3 du piston par rapport au bâti en fonction de θ1, de Ω et des grandeurs géométriques pertinentes. En déduire l'expression du débit instantané q du fluide refoulé par la pompe; tracer l'allure de qθ1 en précisant les phases de refoulement et d'aspiration.

- Le volant est entraîné en rotation à une vitesse Ω=1800tr.mn−1, générant un déplacement alternatif du piston à une fréquence élevée, ce qui ne va pas sans difficulté même pour un piston de masse M=640 g. La pression durant la phase de refoulement est p=1MPa.

L'excentrique e vaut 20 mm et le diamètre D du piston est de 40 mm .
a) En précisant chaque fois les hypothèses que vous serez conduit à formuler, faire le bilan des actions mécaniques agissant sur le piston.
b) Évaluer numériquement les actions dues respectivement à la pression et à l'accélération. Conclure sur l'importance relative des forces de pression et des effets dynamiques.
c) Peut-on déterminer totalement l'action mécanique de la bielle sur le piston avec ce seul bilan? Proposer un isolement supplémentaire afin d'obtenir ce résultat.
23. Compte tenu de la valeur de rapport k, quelle est la valeur maximale de l'angle entre la bielle et le piston? Discuter les éventuels problèmes que l'action de contact "en biais" peut engendrer.

2.2 Dispositif à piston oscillant

Le système à piston oscillant représenté figure 5 permet de réduire le problème dû à l'angle résiduel entre la bielle et le piston (2). La rotation de l'ensemble oscillant {piston-cylindre} est paramétrée par l'angle θ2 de la figure. L'articulation entre le cylindre (3) et le bâti (0) se fait au point B . La translation relative entre (2) et (3) est paramétrée par la distance AB notée x32. La longueur OA=e et la distance OB=h sont constantes. On pose q=eh.

Fig. 5: Schéma de compresseur à piston oscillant.

- Établir la relation reliant x32 à θ1. Tracer l'allure de x32θ1 pour q=12 et 0≤θ1≤2π.

2.3 Comparaison des deux dispositifs

On note a3 l'accélération du piston classique et a32 l'accélération relative du piston oscillant par rapport au cylindre; cette dernière grandeur se réfère donc à un repère non galiléen. La figure 6 représente a3 et a32 en unité adimensionnée et pour un tour de volant ( 0≤θ1≤2π ).
25. Commenter la figure 6. Le dispositif à piston oscillant est-il avantageux du point de vue cinématique? Sans développer aucun calcul, proposer une manière de quantifier l'intérêt du

Fig. 6: Gauche : accélération du piston par rapport au bâti (en unité réduite) en fonction de θ1. Droite : accélération relative du piston par rapport au cylindre (en unité réduite), en fonction de θ1.

système {piston et cylindre} oscillants du point de vue des actions mécaniques exercées sur le cylindre.

3 Contrôle en température

Le local, de capacité calorifique constante CT, est chauffé par une pompe à chaleur dont la puissance de chauffe est notée PQ. La température extérieure est constante, on la note T0.

L'utilisation de la pompe nécessite une boucle d'asservissement du régime de fonctionnement à la température du local. Il faut pour ce faire considérer le système de transfert thermique, le système électrique qui pilote PQ et le couplage de ces deux systèmes.

Notations pour toute la suite. Les grandeurs temporelles et leurs transformées de Laplace seront désignées par le même symbole, ces dernières étant surmontées d'un tilde ( ∼ ) : la transformée de Laplace de Z(t) sera ainsi notée Z(p). On supposera que les conditions initiales des grandeurs temporelles sont nulles (Z(0)=0), ce qui, sans nuire à la généralité du problème, rend plus commode l'écriture des transformées de Laplace des diverses dérivées.

3.1 Première modélisation

- La boucle d'asservissement est telle que la tension d'alimentation du moteur, Vc, est proportionnelle à ϵ, écart entre la température cible, Tc, et la température instantanée du local, TL, supposée uniforme : Vc=KCRTc−TL; d'autre part, un modèle simplifié de moteur établit que la puissance fournie au local par le condenseur de la pompe à chaleur s'écrit PQ=αVc, de sorte que, en posant β=αKCR,

PQ(t)=βTc−TL(t).

La puissance des fuites thermiques, Φ, est supposée être proportionnelle à l'écart entre TL et T0; notant H(H>0) le coefficient de proportionnalité, on a donc Φ=HTL−T0.
a) Établir l'équation différentielle relative à TL(t) et représenter le schéma-bloc du
système faisant apparaître la contre-réaction. Préciser à quelle condition sur β le système est stable.
b) Exprimer l'erreur statique δS du dispositif (réponse à une consigne échelon). Comment la réduire? À quoi cela correspond-il physiquement?
27. Quel élément correcteur insérer dans le schéma-bloc de la question 26, et à quel endroit, pour ramener cette erreur statique à 0 ?

3.1.1 Deuxième modélisation

Convention. Dans tout ce qui suit, l'origine des températures sera T0; en d'autres termes, ce que l'on nommera désormais température Tα sera en réalité la différence entre la température vraie Tα et T0; on peut aussi bien dire que la température extérieure est fixée à 0∘C. Avec cette convention, la puissance des fuites thermiques s'écrit Φ=HTL.

Le moteur électrique alimentant le compresseur (figure 7) est caractérisé par quatre grandeurs : le couple moteur Cm(t) (valeur algébrique de la projection du moment des forces de Laplace sur l'axe de rotation), la vitesse angulaire Ω(t), la tension d'alimentation Vc(t) et le courant i(t). Ce moteur est le siège d'une tension induite E(t). On note R la résistance électrique du circuit (comprenant notamment celle de l'induit), J le moment d'inertie des parties mobiles ramené à l'axe de rotation et Cr(t) l'ensemble des couples exercés sur l'axe de rotation par les éléments autres que le moteur. Aucun autre moment utile résistant n'interviendra dans les équations écrites en variable de Laplace (en particulier, le moment utile Cu lié à l'action de la pression dans le compresseur est considéré comme constant en moyenne sur un tour ; il n'interviendra donc pas en variable de Laplace). On admet les relations constitutives suivantes, où les constantes K et fr sont positives :

Vc(t) =E(t)+Ri(t)E(t) =KΩ(t)Cm(t) =Ki(t)Cr(t) =frΩJ dΩ dt =Cm−Cr−Cu.

Fig. 7: Schéma électrique simplifié du moteur.

La puissance PQ du moteur est proportionnelle à la vitesse de rotation Ω, ce que l'on note,
en introduisant la constante positive A,

PQ(t)=AΩ(t)

- Établir l'expression de la fonction de transfert tension-vitesse sous la forme

Ω(p)Vc(p)=ke1+τep

en exprimant ke et τe en fonction des données. Que devient cette fonction de transfert dans la limite R→0 ? Préciser alors la nature du modèle simplifié de la question 26 .
29. Un correcteur (C) (cf. question 27 ), de fonction de transfert C(p), établit le lien

Vc(t)=Kcϵ(t)+1Titϵ(u)du

où Kc et Ti sont, à ce stade, des paramètres libres. Exprimer C(p).
30. Exprimer PQ(p) en fonction de Tc(p) et de TL(p).
31. Exprimer le bilan thermique de la question 26 a en termes de variable de Laplace.
32. En régime harmonique, le carré du module de la fonction de transfert du système en boucle fermée est

|F(jω)|2=TL(jω)Tc(jω)2

Calculer Kc et Ti de telle sorte que le dénominateur de cette grandeur soit (à une constante multiplicative près) D(ω)=1+ωω04.
33. Exprimer ω0, préciser la réponse indicielle du système ainsi réglé et indiquer l'intérêt d'un tel dénominateur pour la stabilité du système.