COMPOSITION D'INFORMATIQUE

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.
On attachera une grande importance à la concision, à la clarté, et à la précision de la rédaction.

Codage Reed-Solomon

Ce problème s'intéresse aux codes de correction d'erreurs de Reed-Solomon. On souhaite transmettre un message au travers d'un canal de communication bruité : les données émises sont modifiées par quelques erreurs lorsqu'elles sont reçues. Pour permettre néanmoins la transmission fiable d'un message, la donnée émise est un codage du message, plus long que le message lui-même. La redondance ainsi ajoutée permet de corriger ensuite des erreurs qui peuvent apparaître lors de la transmission. Les codes appelés codes de Reed-Solomon ont de nombreuses applications : les CDs, DVDs, les systèmes ADSL, ou encore de nombreuses sondes spatiales utilisent des codes bâtis autour des codes de Reed-Solomon.

Le préambule donne les définitions communes à l'ensemble de l'énoncé, et introduit les codes de Reed-Solomon. La partie I s'attache au calcul du codage d'un message. La partie II définit quelques fonctions de manipulation de polynômes. La partie III poursuit cette étude par la mise en œuvre d'algorithmes de meilleure complexité. Enfin, la partie IV permet d'améliorer la complexité du codage. On notera que le problème du décodage (retrouver un message original à partir d'une transmission bruitée) n'est pas traité dans ce problème.

Les parties I à III peuvent être traitées indépendamment. La partie IV repose sur les résultats de la partie III.

Préambule : Définitions et notations

Dans l'ensemble de l'énoncé, on fixe un nombre premier p inférieur à 215 (de telle sorte que le produit de deux entiers modulo p soit toujours représentable par un simple entier positif en Caml ou en Pascal). Les calculs liés aux codes de Reed-Solomon seront réalisés dans le corps Fp=Z/pZ des entiers modulo p. On rappelle que l'opération «modulo » est réalisée par l'opérateur mod en Caml et en Pascal, où on suppose également disposer de la fonction inv suivante pour calculer l'inverse modulo p de tout entier a vérifiant 0<a<p :

(∗ Caml *) ( donné ) inv : int -> int

{ Pascal }
(donné) function inv(a:integer)
    : integer

Toutes les questions ayant trait à la complexité des programmes écrits demandent comme réponse une borne supérieure (raisonnable) du type O() sur le nombre d'opérations dans Fp : chacune des opérations dans Fp (addition, multiplication, inversion) est considérée de complexité 1 .

On manipulera des listes d'entiers modulo p en les identifiant avec des polynômes. Ainsi la liste de (d+1) entiers a0,…,ad correspond au polynôme A(X)=i=0d aiXi de degré inférieur ou égal à d, à coefficients dans Fp. On notera couramment deg A le degré d'un polynôme A(X). Les listes d'entiers modulo p sont des valeurs du type poly, défini comme suit :

(* Caml *)
type poly = int list;;

{ Pascal }
type poly = `polycoeff;
polycoeff = record
    coeff: integer;
    suivant: poly;
end;

En Pascal la liste vide est nil, et l'on pourra utiliser la fonction suivante pour construire des listes:

{ Pascal }
function nouveauPolynome(a : integer ; Q : poly) : poly;
var r : poly;
begin new(r); r^.coeff := a ; r^.suivant := Q; nouveauPolynome := r; end;

Pour définir le codage de Reed-Solomon, on fixe deux constantes entières k et n qui vérifient

0<k<n<p.

Le codage de Reed-Solomon transforme un message en un codage. Le message est une liste A=a0,…,ak−1 de k entiers modulo p, tandis que le codage est une liste B=b0,…,bn−1 de n entiers modulo p. On peut aussi voir le message comme un polynôme A(X) de degré inférieur ou égal à k−1. Le codage utilise comme paramètre une liste α=α0,…,αn−1 de n entiers modulo p, et est calculé comme suit :

A=a0,…,ak−1⟶B=b0,…,bn−1, avec bi=Aαi=j=0k−1  ajαijmodp.

Dans les programmes qu'on écrira, on considérera les entiers k,n et p comme des constantes globales.

Partie I. Codage de Reed-Solomon, première version

Question 1 Écrire la fonction valeur qui prend comme arguments un polynôme U à coefficients dans Fp et un entier x; et qui retourne la valeur U(x) dans Fp de ce polynôme en cet entier x.

(* Caml *) valeur : poly -> int -> int
{ Pascal } function valeur(U : poly ; x : integer) : integer

Question 2 Écrire la fonction codage qui prend comme arguments la liste α=α0,…,αn−1 et le polynôme A(x); et qui retourne le codage de Reed-Solomon du message A.

(* Caml *) codage : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function codage(\alpha : poly ; A : poly) : poly

Question 3 Quelles sont les complexités des fonctions valeur et codage en fonction de n et k ?

Partie II. Polynômes

Dans cette partie, toutes les opérations retournent des polynômes à coefficients dans Fp.

Question 4 Écrire la fonction addition qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X) à coefficients dans Fp, représentés par des listes de ℓU et ℓV coefficients; et qui retourne la somme de ces deux polynômes. Les coefficients du résultat sont aussi dans Fp. Déterminer la complexité de cette fonction en fonction de ℓU et ℓV.

(* Caml *) addition : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function addition( U : poly ; V : poly) : poly

Question 5 Écrire de même la fonction soustraction qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X) à coefficients dans Fp, représentés par des listes de ℓU et ℓV coefficients; et qui retourne la différence U(X)−V(X). Déterminer la complexité de cette fonction en fonction de ℓU et ℓV.

(* Caml *) soustraction : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function soustraction( U : poly ; V : poly) : poly

Question 6 Écrire la fonction produitParScalaire qui prend comme arguments un polynôme U(X), représenté par la liste de ℓU coefficients, et un entier s dans Fp; et qui retourne s×U(X). Donner la complexité de cette fonction en fonction de ℓU.

(* Caml *) produitParScalaire : poly -> int -> poly
{ Pascal } function produitParScalaire(U : poly ; s : integer) : poly

Question 7 Écrire la fonction produit qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X), représentés par des listes de ℓU et ℓV coefficients; et qui retourne le produit de ces deux polynômes. Déterminer la complexité de cette fonction en fonction de ℓU et ℓV.

(* Caml *) produit : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function produit( U : poly ; V : poly) : poly

Question 8 Soit un polynôme U(X) de degré inférieur ou égal à dU représenté par une liste de ℓU=dU+1 entiers, et un polynôme non nul V(X) de degré exactement égal à dV, représenté par une liste de ℓV=dV+1 entiers. Écrire la fonction division qui calcule le quotient de la division euclidienne de U(X) par V(X), noté UdivV. On rappelle que le résultat de la division euclidienne d'un polynôme U(X) par un polynôme non nul V(X) est l'unique couple ( Q(X),R(X) ) (quotient et reste) vérifiant :

U(X)=Q(X)V(X)+R(X)degR<dV

Déterminer la complexité de la fonction division en fonction de ℓU et ℓV.
(* Caml *) division : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function division ( U : poly ; V : poly) : poly

Question 9 Écrire la fonction modulo qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X); et qui calcule le reste de la division euclidienne de U(X) par V(X). Quelle est la complexité de cette fonction?
(* Caml *) modulo : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function modulo ( U : poly ; V : poly) : poly

Dans la suite du problème, le reste de la division euclidienne de U(X) par V(X) est noté UmodV.

Partie III. Multiplication et division rapide

Cette partie s'attache à l'amélioration de la complexité des algorithmes de multiplication et de division de polynômes. La notation ⌊x⌋ (respectivement ⌈x⌉ ) désigne la partie entière inférieure (respectivement la partie entière supérieure) d'un nombre réel x. On remarque qu'on a, pour tout nombre entier d, l'équation d2+d2=d.

Multiplication Soient deux polynômes U(X) et V(X) représentés par les listes u0,…,uℓ−1 et v0,…,vℓ−1 ayant ℓ coefficients (le degré de U et V est donc au plus ℓ−1 ). On pose e=ℓ2 puis Ub=u0,…,ue−1 et Uh=ue,…,uℓ−1, de sorte que U=Ub+XeUh. On définit de même Vb et Vh. Lorsqu'on écrit le produit U(X)V(X), on fait apparaître quatre produits impliquant les polynômes Uh,Ub,Vh,Vb :

U(X)V(X) =UhXe+UbVhXe+Vb =UhVhX2e+UhVb+UbVhXe+UbVb

Question 10 Donner une formule par laquelle le produit U(X)V(X) s'exprime sous la forme WhX2e+WmXe+Wb, où les polynômes Wh,Wm et Wb se calculent avec seulement trois produits impliquant les polynômes Uh,Vh,Ub,Vb,Uh+Ub et Vh+Vb.

Question 11 Écrire la fonction produitRapide qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X) représentés par des listes de ℓ coefficients; et qui calcule leur produit, avec une complexité Oℓlog2⁡3 dans le cas où ℓ est une puissance de 2 . Justifier cette formule de complexité.

(* Caml *) produitRapide : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function produitRapide( }U : poly ; V : poly) : poly

Division Il est possible d'obtenir une amélioration similaire de la division de polynômes. Soit un dividende U(X) et un diviseur non nul V(X), respectivement représentés par les listes u0,…,u2ℓ−2 et v0,…,vℓ−1 d'entiers. On suppose que vℓ−1 est non nul, de telle sorte que deg V est exactement égal à d=ℓ−1. Le degré de U est au plus égal à 2d=2ℓ−2.

Comme pour la multiplication, on sépare les entrées en « partie haute » et « partie basse ». On pose e=ℓ2=d2, puis Uh=u2e,…,u2ℓ−2,Ub=u0,…,u2e−1,Vh=ve,…,vℓ−1, Vb=v0,…,ve−1. Le découpage est représenté par la figure 1. Attention, selon la parité de d, on a 2e=d ou 2e=d+1.

On recherche le quotient Q, écrit sous la forme Q=XeQh+Qb avec degQh≤d−e et degQb<e. Les formules suivantes donnent la valeur de Qh et Qb.

- Qh est le quotient de la division de Uh par Vh.

- Rh est le reste de cette même division.

- Qb est le quotient de la division de S=s0,…,s2(d−e) par Vh, où :

S=XeRh+u2e−1Xe−1−QhVb.

Fig. 1: Découpage de U et V pour divisionRapide, où e=ℓ2=d2

Question 12 Écrire la fonction divisionRapide qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X) représentés comme dans ce qui précède par deux listes de 2ℓ−1 et ℓ coefficients, avec vℓ−1 non nul ; et qui calcule leur quotient en utilisant cet algorithme. Quelle est la complexité de cette fonction dans le cas où ℓ est une puissance de deux?

(* Caml *) divisionRapide : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function divisionRapide( U : poly ; V : poly) : poly

Question 13 Écrire la fonction moduloRapide qui prend comme arguments deux polynômes U(X) et V(X) (toujours soumis à la contrainte degU≤2degV ); et qui calcule le reste de la division euclidienne de U(X) par V(X), plus rapidement qu'avec la fonction modulo de la question II.9. Quelle est la complexité de la fonction moduloRapide?

(* Caml *) moduloRapide : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function moduloRapide( U : poly ; V : poly) : poly

Partie IV. Codage par évaluation multi-points

L'objectif de cette partie est de proposer un autre algorithme pour calculer le codage de ReedSolomon par une stratégie de type « diviser pour régner ».

On commence par construire un arbre binaire dont les nœuds sont étiquetés par des polynômes. Un arbre de sous-produits pour les polynômes X−α0,X−α1,…X−αn−1 est défini comme suit : les X−αi sont les étiquettes des feuilles de l'arbre (par ordre des indices i croissants dans l'ordre de lecture des feuilles de la gauche vers la droite), chaque nœud interne est étiqueté par le produit des polynômes étiquetant ses nœuds fils. Un arbre de sous-produits est dit optimal s'il est de hauteur h minimale 2h−1<n≤2h, et si les degrés des polynômes étiquetant deux fils d'un même nœud diffèrent d'au plus un. La figure 2 représente un tel arbre de sous-produits de hauteur h=3 pour une famille de 6 polynômes X−α0,…,X−α5.

Fig. 2: Un arbre de sous-produits optimal pour m0,…,m5, avec la notation mi=X−αi.

Un arbre de sous-produits est représenté par une valeur de type arbre, défini comme suit :

(* Caml *)
type arbre = Vide
| Noeud of poly * arbre * arbre

{ Pascal }
type arbre = `noeud;
    noeud = record etiquette: poly;
    filsG: arbre; filsD: arbre;
end;

L'arbre vide (sans aucun nœud) est représenté par Vide en Caml et par nil en Pascal.

Question 14 Écrire la fonction arbreSousProduits qui prend comme argument la liste α0,α1,…αn−1; et qui retourne un arbre de sous-produits optimal pour la suite de n polynômes X−α0,X−α1,…X−αn−1. Dans le cas où on a n=2h, quelle est la complexité de la fonction arbreSousProduits? On donnera deux résultats, selon que la multiplication est réalisée avec produit ou produitRapide.

(* Caml *) arbreSousProduits : poly -> arbre
{ Pascal } function arbreSousProduits( \alpha: poly) : arbre

On souhaite maintenant calculer un second arbre, appelé arbre des restes de A(X). Il est similaire à l'arbre de sous-produits calculé à la question précédente, mais les étiquettes des nœuds diffèrent : à un nœud d'étiquette m dans l'arbre des sous-produits, correspond un nœud d'étiquette A(X)modm dans l'arbre des restes. La figure 3 donne l'arbre des restes de A(X) qui correspond à l'arbre de la figure 2.

Fig. 3: Arbres des restes de A(X) correspondant à la figure 2.

On fait l'observation suivante. Soient Q(X),R1(X),R2(X) trois polynômes à coefficients dans Fp. Si on connaît QmodR1R2, on peut calculer QmodR1 par l'opération :

QmodR1=QmodR1R2modR1.

Question 15 Écrire la fonction arbreRestes qui prend comme arguments l'arbre des sousproduits et un polynôme A(X); et qui retourne comme résultat l'arbre des restes de A(X). Quelle est la complexité de la fonction arbreRestes lorsqu'on utilise les fonctions de la partie III? Quelle est la complexité lorsqu'on ne les utilise pas?

(* Caml *) arbreRestes : arbre -> poly -> arbre
{ Pascal } function arbreRestes( T : arbre ; A : poly) : arbre

À présent, on se sert de l'arbre des sous-produits pour factoriser les évaluations du même polynôme A(X) aux nombreux points α0,α1,…αn−1. On remarque qu'on a pour tout i(0≤i<n) :

Aαi=A(X)modX−αi

Et on calcule ces valeurs à partir de

A(X)modX−α0X−α1⋯X−αn−1

à l'aide de l'arbre des restes.

Question 16 Écrire la fonction codageArbre qui prend comme arguments la liste α=α0,…,αn−1 et le polynôme A(x); et qui retourne le codage de Reed-Solomon du message A en utilisant l'arbre de sous-produits correspondant à la suite des polynômes X−αi. Déterminer sa complexité.

(* Caml *) codageArbre : poly -> poly -> poly
{ Pascal } function codageArbre(\alpha : poly ; A : poly) : poly