ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES

CONCOURS D'ADMISSION 2005

filière PC

DEUXIÈME COMPOSITION DE PHYSIQUE

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices est autorisée pour cette épreuve.

Générateurs et pompes électromagnétiques à métal liquide

Ce problème se propose d'étudier le mouvement d'un fluide homogène, incompressible et conducteur, soumis à un champ électrique et champ magnétique croisés, et d'en tirer des conclusions quant à d'éventuelles applications industrielles, tout particulièrement pour la circulation de métaux liquides.

Toute l'étude est effectuée dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen.

On désigne par e la charge élémentaire.
Formule du double produit vectoriel : a∧(b∧c)=(a⋅c)b−(a⋅b)c.
Permittivité du vide : μ0=4π×10−7H⋅m−1.

I. Étude préliminaire

Dans un plan horizontal, un circuit électrique rectangulaire est constitué de deux rails conducteurs, fixes, parallèles, distants de D et de résistance électrique négligeable; les extrémités A et B sont reliées par une résistance R. Il est fermé par une barre métallique, conductrice, mobile A′B′, de résistance R′, glissant sur ces rails. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique vertical, constant et uniforme, avec B=Bez avec B>0 (figure 1).

Figure 1

Le conducteur A′B′, se déplace en translation à la vitesse v=vex. Cette vitesse est constante du fait d'actions mécaniques extérieures avec |v|≪c.

- Montrer que ce système est un générateur électrique; calculer la f.é.m correspondante et l'intensité qui traverse le circuit orienté.

En déduire la d.d.p. VA−VB entre les deux rails et le champ électrique E supposé uniforme à l'intérieur du barreau mobile.
2. Le courant est dû à un mouvement d'électrons; préciser l'origine de la force qui les met en mouvement et en donner l'expression à l'aide de v et B. Donner l'expression de la force totale f qui s'exerce sur un électron dans la barre mobile à l'aide de E et B.
3. Soit σ la conductivité du métal de la barre. Quelle est la relation entre la densité volumique de courant J, et les champs E,B,v et σ. Pourquoi peut-on l'appeler «loi d'Ohm» locale?
4. Application numérique. On donne R=10Ω,R′=10Ω,D=0,1 m,v=2 m⋅ s−1 et B=0,2 T. Calculer l'intensité I, puis E et v∧B en précisant leur sens par rapport à A′B′.

II. Écoulement d'un fluide conducteur

On étudie dorénavant l'écoulement d'un fluide conducteur et incompressible, de masse volumique ρ. Cet écoulement s'effectue dans la direction Ox et la vitesse locale est fonction de la coordonnée z:v=v(z,t)ex. Soit P(x,y,z,t) le champ de pression du fluide. Le milieu est soumis à un champ magnétique B=Bez et à un champ électrique E=Eey, constants et uniformes (figure 2). Les forces de pesanteur sont négligées.

Figure 2

1. Équation du mouvement

a) Donner l'expression de la densité volumique des forces de pression fP.
b) Soit η la viscosité dynamique du fluide. Montrer que la densité volumique des forces de viscosité fv est donnée par fv=η∂2v∂z2ex.
c) Le fluide est localement neutre. Soit J le vecteur densité de courant. Donner l'expression de la densité volumique de force magnétique fB. En utilisant la loi d'Ohm locale, exprimer fB en fonction de E,B,v et σ; expliciter ses composantes.
d) Écrire l'équation du mouvement du fluide. En déduire que la pression est indépendante de y et z.

2. Écoulement entre deux plans parallèles

Le fluide est canalisé par deux plans horizontaux d'équations z=±d(d>0). Au niveau de ces plans, la vitesse du fluide s'annule : v(±d)=0. On suppose de plus toutes les grandeurs indépendantes de la coordonnée y, les perturbations dues aux limites du conduit selon Oy étant ignorées (figure 2).

On considère un écoulement stationnaire.
a) Écrire l'équation différentielle reliant P et v pour cette situation. En déduire que dPdx=K est indépendant de x.
b) Résoudre l'équation différentielle à laquelle satisfait v(z). On introduira le nombre de Hartmann Ha=Bd(σ/η)1/2.
c) Déterminer la vitesse moyenne du fluide vmoy  en fonction de E,B,K,σ et Ha.
d) Que devient, pour Ha≪1, la solution v(z) obtenue? Représenter l'allure de son graphe.
e) Pour Ha≫1, montrer que v(z) prend la forme approchée v(z)≃v0[1−exp⁡(−(d−|z|)/δ)]. Donner les expressions de δ et de v0; comparer v0 et vmoy . Quelle conclusion en tirez-vous?
f) Application numérique. Le fluide est du sodium liquide avec les propriétés suivantes :

Viscosité dynamique  η=27×10−5 kg⋅ m−1⋅ s−1
Conductivité  σ=23×106Ω−1⋅ m−1

Calculer Ha et δ pour d=1 cm et B=0,5 T. Tracer l'allure du graphe de v(z).

III. Exemple d'application

On étudie le système schématisé figure 3 ; le sodium liquide se déplace dans un conduit cylindrique de longueur Δx=L, de section rectangulaire Δy=l,Δz=D. Les deux côtés perpendiculaires à Oy sont des électrodes ayant pour aire ΔxΔz; on négligera les modifications de vitesse à leur voisinage; la vitesse du fluide est alors supposée uniforme.

Figure 3

1.a) Exprimer dPdx=K en fonction de E,B,v0 et σ. Quelle application peut-on imaginer pour un tel système dans le cas où E>v0B ?
b) Application numérique. On donne : Débit volumique Q=3×10−3 m−3⋅ s−1, D=2 cm,l=10 cm,L=40 cm,B=0,5 T,σ=23×106Ω−1⋅ m−1. La différence de potentiel VA−VB entre les électrodes vaut VA−VB=0,1V.

Calculer la différence de pression ΔP entre la sortie et l'entrée du système.
c) Expliciter la relation entre la ddp VA−VB et l'intensité I qui traverse le fluide. Montrer que le schéma de la figure 4a est équivalent au dispositif de la figure 3, et en préciser les éléments Rf et e0.

Figure 4a

d) L'ensemble est alimenté par un générateur de courant IS. Une partie de ce courant ne traverse pas le fluide, mais le court-circuite en cheminant dans les parois du tube conductrices, de résistance R2. De plus les parois d'amenée et de sortie du courant ont une résistance Rp; on pose R1=Rf+Rp, cette situation est schématisée figure 4b. Exprimer ΔP en fonction de IS et de Q, à l'aide des paramètres du dispositif.

Figure 4b

e) Montrer qu'à débit Q et intensité fournie IS fixés, ΔP présente un maximum pour une valeur du champ magnétique Bmax dont on donnera l'expression. Quelle est la valeur de la différence de pression correspondante ΔPmax ?
f) Application numérique. On donne Q=3×10−3 m3⋅ s−1,IS=1×104 A,D=2 cm, R1=2×10−6Ω et R2=2×10−5Ω. Calculer Bmax  et ΔPmax .
2. Conservant la même installation on supprime la source de courant externe. Les électrodes sont reliées par une résistance externe Rext . Pour simplifier, on ignorera la résistance de fuite R2 décrite en 1.c. La vitesse du fluide v0 est maintenue constante (figure 5).

Figure 5

a) Déterminer l'intensité I du circuit en fonction de v0,B,l,R1 et Rext .
b) Calculer la différence de pression entre l'entrée et la sortie; préciser son signe. Quel rôle joue ce dispositif?

Exprimer la puissance mécanique reçue par le fluide en fonction de v0,B,l,R1 et Rext .
c) On définit le rendement ρ de l'installation comme le rapport entre la puissance utilisée (par effet Joule) dans la résistance externe Rext  et la puissance mécanique reçue. L'exprimer en fonction de R1 et Rext . Interpréter le résultat simple obtenu.
d) Calculer I et ρ avec Q=3×10−3 m3⋅ s−1,B=0,5 T,D=2 cm,R1=2×10−6Ω et Rext =4×10−6Ω.
e) Dans certains réacteurs nucléaires on doit faire fonctionner un circuit primaire contenant un fluide caloporteur, par exemple le sodium liquide qui se trouve être dans ce cas irradié au cœur du réacteur, et un circuit secondaire comportant toujours du sodium mais cette fois non irradié. Le flux dans le circuit primaire est causé par l'énergie thermique venant du réacteur. À partir des propriétés des dispositifs étudiés en 1) et 2), expliquer comment, en couplant ces dispositifs, on peut assurer la circulation dans le circuit secondaire. Quel est l'intérêt d'un tel système du point de vue mécanique?

IV. Pompe à induction

On envisage un écoulement de fluide conducteur analogue aux précédents, dans un conduit identique, mais soumis cette fois à un champ magnétique B0 variant sinusoïdalement en fonction du temps et en outre «glissant ». Sa composante verticale, en notation complexe est de la forme :

Bz0=B0ej(ωt−kx)

Ce champ est produit par des bobines plates réparties de part et d'autre du tube (figure 6) alimentées par des courants convenablement déphasés les uns par rapport aux autres. La composante inévitable Bx selon Ox joue un rôle parasite; on supposera qu'elle reste faible et que son rôle est négligeable. De même les perturbations dues aux extrémités ainsi que celles liées à «l'effet de peau», limitant la pénétration du champ électromagnétique dans un milieu conducteur, ne seront pas prises en compte. Toutes les grandeurs sont indépendantes des variables y et z.

Figure 6

L'étude est effectuée dans l'approximation des régimes quasistationnaires et en régime permanent.

- Dans le fluide en mouvement, il apparaît un courant induit de la forme :

J=Jyey avec Jy=J0exp⁡j(ωt−kx)

Montrer que le champ magnétique Bi créé par ce courant est donné par Bzi=μ0/jkJy.
2. Soit Bt=B0+Bi le champ magnétique total. Déterminer le champ électrique E=Eyey associé à ce champ. On posera par la suite uB=ω/k.
3. Écrire la loi d'Ohm reliant J à E et à Bt, le fluide, de conductivité σ, étant en mouvement à la vitesse v=vex. On pose G=v/uB et Rm=μ0σuB/k. Exprimer Jy en fonction de Bz0 à l'aide des paramètres σ,uB,Rm et G.
4. Exprimer de même Ey en fonction de Bz0.
5. Calculer Pelec , densité de puissance électrique moyenne reçue par les porteurs de charge mobiles du fluide.
6. Calculer fx, densité de la force moyenne qui s'exerce sur le fluide. En déduire l'expression de la densité de puissance correspondante Pmeca  reçue par le fluide.
7. On suppose G<1. Interpréter les signes de Pelec  et de Pmeca  en précisant le rôle du dispositif. On définit le rendement du système par r=Pmeca /Pelec . Justifier ce choix et donner son expression.
8. Application numérique. On considère l'écoulement, dans un conduit de section rectangulaire, d'un mélange eutectique Na-K de conductivité σ=26×106Ω−1⋅ m−1; sa vitesse est de 45 m⋅ s−1.

L'amplitude du champ magnétique est B0=0,5 T; sa fréquence est de 100 Hz et la vitesse de glissement vaut uB=50 m⋅ s−1

Calculer Rm et le rendement r. La longueur utile du conduit est L=1 m; calculer la différence de pression entre entrée et sortie en l'absence de frottements.
9. Quel rôle joue le dispositif si uB<v, soit G>1 ?